- 自贡市建筑垃圾再生资源化利用建设

- 项目竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：自贡市立铭建筑材料有限责任公司

编制单位：四川吉之源企业管理咨询有限公司

- 自贡市立铭建筑材料有限责任公司

2023年3月

建设单位法人代表：         （签字）

编制单位法人代表：         （签字）

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：自贡市立铭建筑材料有限责任公司（盖章） | 编制单位：四川吉之源企业管理咨询有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话: 13990068331 | 电话: 0813-7776666 |
| 传真: | 传真: |
| 邮编: / | 邮编: 643030 |
| 地址:自贡市大安区和平乡茴香村6组 | 地址: 自贡市沿滩区沿滩工业园区兴元路1号科技孵化园 |

目录

验收项目概况（表一）	1

工程建设情况（表二）	4

环境保护设施（表三）	18

环境影响评价结论及环境影响评价批复（表四）	33

质量保证及质量控制（表五）	40

验收监测内容（表六）	42

验收监测结果（表七）	45

验收监测结论及建议（表八）	51

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图：

附图1   地理位置图

附图2   外环境关系图

附图3   总平面布置图

附图4   验收监测布点图

附图5   现场照片

附件：

附件1   环评批复

- 附件2   固定资产项目投资备案表

附件3   房屋租赁合同

附件4   监测报告

- 附件5   项目排污许可证

- 验收项目概况                                （表一）

| 项目名称 | 自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 自贡市立铭建筑材料有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建¨ 改扩建☑ 技改□ 迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省自贡市大安区凤凰街道川玻路82号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 再生级配碎石、再生水稳拌合料、再生砂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 再生级配碎石20万t/a、再生水稳拌合料400万t/a、再生砂5万t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 再生级配碎石20万t/a、再生水稳拌合料400万t/a、再生砂5万t/a |  |  |  |  |
| 项目环评时间 | 2022年3月 | 开工建设时间 |  | 2022年4月 |  |
| 调试时间 | 2023年2月 | 验收现场监测时间 |  | 2023.3.5-2023.3.6 |  |
| 环评报告表审批部门 | 自贡市生态环境局 | 环评报告表编制单位 |  | 四川吉之源科技发展有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 （万元） | 5000 | 环保投资总概算（万元） | 63.3 | 比例 | 1.27% |
| 实际总投资 （万元） | 5000 | 环境保护投资（万元） | 60.4 | 比例 | 1.21% |
| 验收监测依据 | 1、国务院2017年7月16日第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定； 2、环境保护部文件2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4号)； 3、环境保护部办公厅文件环办（2015）113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》； 4、四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知（川环办发【2018】26号）； 5、验收监测采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《HJ 819排污单位自行监测技术指南 总则》执行； 6、《自贡市立铭建筑材料有限责任公司自贡市建筑垃圾再生资源化利用建设项目环境影响评价报告表》；（2022年3月，四川吉之源科技发展有限公司）； 7、自贡市生态环境局关于本项目准予行政许可决定书（自环大安审批[2022]5号，2022年3月31日）； 8、四川中谦检测有限公司关于本项目的验收监测报告。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准 | 根据项目环境影响评价报告表，本项目执行标准见下表： 1、废气：项目颗粒物有组织排放执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021） 表1中排放限值，无组织废气排放执行表2中排放限值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关限值； - 2、废水：项目生产废水经污水处理系统处理后全部回用，不外排；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值； - 3、噪声：项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 表1-1 污染物排放环评执行标准与验收执行标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 污染物; PH; SS; CODcr; BOD5; NH3-N; 总氮; 总磷; 石油类. 排放标准; 6~9; 400; 500; 300; 45*; 8*; 70*; 30*. 颗粒物; 标准; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB 51/2864-2021）中相关排放限值; 标准; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）中相关排放限值. 有组织; 10; 有组织; 10. 无组织; 0.3; 无组织; 0.3. 食堂油烟; 执行标准; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 执行标准; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 规模; 小型; 中型; 大型; 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85; 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 昼间; 65dB（A）; 昼间; 65dB（A）. 夜间; 55dB（A）; 夜间; 55dB（A）. |

- 工程建设情况                             （表二）

工程建设内容： 2.1 项目概况 项目名称：自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目； 建设地点：四川省自贡大安区凤凰街道川玻路82号（东经：104°45′1.943″，北纬：29.29°22′1.488″）； 建设单位：自贡市立铭建筑材料有限责任公司； 占地面积：87333m2； 建设性质：新建。 2.2 外环境关系 本项目位于四川省自贡市大安区凤凰街道川玻路82号，根据现场踏勘并结合项目外环境关系图分析，项目所在区域周边外环境有居民区、其他企业分布。本项目四周500m范围内无市级以上的自然保护区、风景区，无名胜古迹、饮用水水源保护区。厂界四周500m范围内的外环境关系如下： 项目厂界东侧：东侧24m处为四川玻璃股份有限公司（建材业），东侧241m处为自贡远杰商贸有限公司（批发业），东侧380m处为东方锅炉（集团）股份有限公司（通用设备制造业），东侧455m处为自贡市天艺广告传媒有限公司（商务服务业）；东北侧30m处为华夏阀门公司锻热制造部（通用设备制造业），东北侧320m处有凤凰乡居民75人，东北侧336m处为东方锅炉（集团）股份有限公司（通用设备制造业）； 项目厂界南侧：南侧10m处有凤凰乡居民120人，南侧125m处有凤凰乡居民20人；项目厂界东南侧310m处有凤凰乡居民45人； 项目厂界西侧：西侧70m处有凤凰乡居民100人；项目厂界西北侧110m处有福寿居老年公寓80人；西北侧190m处有优雅山庄25人； 项目厂界北侧：北侧110m处为四川恒丰小兰食品有限公司（农副食品加工业）；北侧325m处有大塘山警务室（园区机构）15人，北侧340m处有凤凰乡居民110人。根据现场踏勘及建设单位介绍，厂界周围500m范围内无学校、医院、自然保护区等敏感目标。 本项目周边地表水体有：南侧350m处釜溪河，西侧450m处威远河，两条河流的水体功能主要为农田灌溉、行洪、纳污等，均无居民饮用水功能。周边1km范围内无需要保护的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区等重要生态环境敏感点等，无明显的环境制约因子，项目区域内均为园区工业企业，外环境关系相对单纯简单。 其主要环评敏感点位与验收敏感点位对照如下： 表2-1 环评敏感点位与验收敏感点位对照表 序号; 环境要素; 保护目标; 规模; 性质; 保护类别; 相对厂界方位; 相对厂界距离. 1; 大气环境; 优雅山庄; 25人; 住户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区域标准; 西北侧; 190m. 2; 福寿居老年公寓; 80人; 老年公寓; 西北侧; 110m. 3; 凤凰乡居民区1; 100人; 住户; 西侧; 70m. 4; 凤凰乡居民区2; 20人; 住户; 南侧; 125m. 5; 凤凰乡居民区3; 120人; 住户; 南侧; 10m. 6; 大塘山警务室; 15人; 办公单位; 北侧; 325m. 7; 四川恒丰小兰食品有限公司; /; 食品厂; 北侧; 110m. 8; 凤凰乡居民区4; 75人; 住户; 东北侧; 320m. 9; 凤凰乡居民区5; 110人; 住户; 北侧; 340m. 10; 凤凰乡居民区6; 45人; 东南侧; 310m. 11; 声环境; 优雅山庄; 25人; 住户; 《声环境质量标 准》（GB3096-2008 ）2类标准; 西北; 190m. 12; 福寿居老年公寓; 80人; 老年公寓; 西北; 110m. 13; 凤凰乡居民区 1; 100人; 住户; 西; 70m. 14; 凤凰乡居民区 2; 20人; 住户; 南; 125m. 15; 凤凰乡居民区 3; 120人; 住户; 南; 10m. 16; 地表水环境; 威远河; 小河; 河流; 《地表水质量标准》（GB3838-2002 ）III类标准; 西侧; 450m. 17; 釜溪河; 中河; 南侧; 350m. 18; 地下水环境; /; /; /; 《地下水质量标 准》 （GB/T14848-2 017）中Ⅲ类标准; /; /. 19; 土壤环境; 项目建设场地; 项目区; 工业用地; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-201 8）中筛选值第二 类用地标准; /; /. 20; 生态环境; 项目周围区域; /; /; 保护并改善现有生态环境; /; /. 2.3 产品方案 本项目产品为再生砂、再生级配碎石、再生水稳拌合料，生产能力为：再生级配碎石20万t/a、再生水稳拌合料400万t/a、再生砂5万t/a。项目产品方案见下表： 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品; 规格（mm）; 环评产能（万t/a）; 实际产能; 备注. 1; 再生级配碎石; 0-5; 5; 5; 一致. 5-10; 5; 5; 一致. 10-20; 5; 5; 一致. 20-40; 5; 5; 一致. 2; 再生水稳拌合料; /; 400; 400; 一致. 3; 再生砂; /; 5; 5; 一致. 2.4 建设内容及规模 项目实际总投资5000万元，环保投资60.4万元，环保投资占总投资的1.21%。项目总占地面积3600m2，本项目在现有场地内扩建建筑垃圾破碎生产线、再生水稳拌合料生产线各1条，设计年生产再生级配碎石20万t/a、再生水稳拌合料400万t/a、再生砂5万t/a。本工程项目组成表见表2-3。 表2-3 环评中项目组成和实际建设情况对照表 项目名称; 环评建设内容及规模; 实际建设情况; 主要环境问题; 备注. 主体工程; 破碎、水洗、制砂生产线; 位于厂区西北侧，面积约为 2800m2，全封闭式砖混结构， 设备有破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机等，主要用于建筑垃圾、鹅卵石破碎及再生砂水洗。; 为全封闭式砖混结构，占地面积约为2800m2，设备有破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机等。; 粉尘、噪声、废水; 已建，与环评一致. 再生水稳拌合料生产线; 位于厂区破碎制砂生产线东南侧，全封闭式钢结构，面积约为400m2，主要设有再生水稳拌合料系统1套; 占地面积约为400m2，砖混结构，位于厂区破碎制砂生产线东南侧，设有1套再生水稳拌合料系统; 已建，与环评一致. 辅助工程; 洗车池; 依托厂区东侧大门处现有洗车池（容积约20m3）; 依托厂区东侧大门处现有洗车池（容积约20m3）; 废水; 已建，与环评一致. 压滤间; 厂区西部，破碎水洗生产线东侧，内置2台压滤机。; 位于厂区西部，破碎水洗生产线东侧，内设有2台压滤机; 废水、固废; 已建，与环评一致. 回水系统; 回水系统包括沉砂池、污水池、浓缩罐、清水池，位于压滤间东侧，采用“絮凝沉淀+沉淀”工艺，处理能力约150m3/h; 项目回水系统位于压滤间东侧，由沉砂池、污水池、浓缩罐、清水池组成，采用“絮凝沉淀+沉淀”工艺，处理能力约150m3/h; 已建，与环评一致. 公用工程; 供电; 市政供电电网接入; 市政供电电网接入; /; 已建，与环评一致. 供水; 由市政自来水管网供给; 由市政自来水管网供给; /; 已建，与环评一致. 办公及生活设施; 办公生活楼; 依托现有办公生活楼，位于厂区东南角，建筑面积约870m2，设置有办公室、食堂、休息区等; 依托现有办公生活楼，位于厂区东南角，建筑面积约870m2，设置有办公室、食堂、休息区等; 废水、固废、油烟; 已建，与环评一致. 仓储工程; 原料堆放区; 位于厂区中部，全封闭式彩钢结构，主要堆放建筑垃圾原料、鹅卵石，面积约为5100m2; 建筑面积约5100m2，位于厂区中部，全封闭式彩钢结构，主要堆放建筑垃圾原料、鹅卵石; 粉尘、噪声; 已建，与环评一致. 水泥筒仓; 3座200t水泥筒仓，位于再生水稳拌合料生产线南侧。; 位于再生水稳拌合料生产线南侧，内设有3座200t水泥筒仓; 已建，与环评一致. 成品堆放区; 位于厂区中部，建筑垃圾堆放区西侧，全封闭式钢结构，面积约为4200m2，用于堆放再生级配碎石、再生砂等成品; 全封闭式钢结构，面积约为4200m2，位于厂区中部，建筑垃圾堆放区西侧，用于堆放再生级配碎石、再生砂等成品; 已建，与环评一致. 水基岩屑储存池; 共2座，1座位于回水系统东侧，面积约1000m2，深4m；1座位于拌合系统西侧，面积约为500m2，深4m。上方设置闭式钢结构进行防风、防雨。; 共设置2座水基岩屑储存池，上方设置闭式钢结构进行防风、防雨。; 噪声、废水; 已建，与环评一致. 环保工程; 废水治理; 生产废水：搅拌机清洗废水、喷淋废水、洗砂废水、压滤废水经回水系统处理后全部回用于生产，不外排; 搅拌机清洗废水、喷淋废水、洗砂废水、压滤废水经回水系统处理后全部回用于生产，不外排; 废水; 已建，与环评一致. 生活污水：食堂废水依托现有隔油池处理后与生活污水经预处理池（有效容积约20m3）预处理后进入螃蟹沟片区一体化污水处理设施进一步处理; 食堂废水依托现有隔油池处理后与生活污水经预处理池（有效容积约20m3）预处理后进入螃蟹沟片区一体化污水处理设施进一步处理; 已建，与环评一致. 车辆冲洗废水：依托厂区进出口现有1 个洗车池（20m3）对车辆进行冲洗，冲洗废水进入沉淀池沉淀后循环使用; 依托厂区进出口现有1 个洗车池（20m3）对车辆进行冲洗，冲洗废水进入沉淀池沉淀后循环使用; 已建，与环评一致. 初期雨水：厂区内道路外侧及南侧厂界沿线设置截排水沟，道路沿线每120m设置 1 个（共7个）雨水沉淀池，有效容积共约为140m3，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产。; 厂区内道路外侧及南侧厂界沿线设置截排水沟，道路沿线设置雨水沉淀池，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产。; 已建，与环评一致. 废气治理; 破碎、筛分粉尘：设置封闭的破碎、筛分车间，颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，破碎期间需通过喷淋增加物料湿度减少产尘量。破碎筛分生产线顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘; 设置封闭的破碎、筛分车间，颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，破碎期间通过喷淋增加物料湿度减少产尘量。破碎筛分生产线顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘; 废气; 已建，与环评一致. 堆放粉尘、装卸粉尘：装料、卸料车辆做到轻装轻卸，原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，并设置于封闭堆场内（堆场内无窗户，大门在生产过程中进行关闭），避免产生风力扬尘。同时，原料堆放区顶部、成品堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘。; 装料、卸料车辆做到轻装轻卸，原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，并设置于封闭堆场内，避免产生风力扬尘。同时，原料堆放区顶部、成品堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘。; 已建，与环评一致. 搅拌粉尘：搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒（1#）排放。; 搅拌系统设置为全封闭式结构，进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理达标后无组织排放。; 发生变化，不属于重大变动. 筒仓呼吸粉尘：各粉料筒仓顶各设置1套脉冲袋式除尘器，粉尘经处理后通过仓顶排气筒（编号分别为2#、3#、4#）有组织排放; 各粉料筒仓顶各设置1套脉冲袋式除尘器，粉尘经处理达标后无组织排放; 发生变化，不属于重大变动. 食堂油烟：依托现有食堂油烟净化器处理，并通过管道输送至楼顶排放; 依托现有食堂油烟净化器处理，并通过管道输送至楼顶排放; 已建，与环评一致. 道路运输粉尘：厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，限制汽车行驶速度应该小于 20km/h，尽量减少起尘量；每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置洒水车1辆对厂区道路进行洒水降尘，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗; 厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，限制汽车行驶速度；每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置洒水车辆对厂区道路进行洒水降尘，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗; 已建，与环评一致. 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布局、加工区进行全封闭处理进行墙体隔声、各破碎机、筛分机采用半地埋式，定期维护设备; 选用低噪声设备、合理布局、加工区进行全封闭处理进行墙体隔声、各破碎机、筛分机采用半地埋式，定期维护设备; 噪声; 已建，与环评一致. 固废治理; 生活垃圾、含油抹布手套：统一收集后由当地环卫部门进行清运处理; 统一收集后由当地环卫部门进行清运处理; 生活垃圾; 已建，与环评一致. 预处理池污泥：由环卫部门进行清掏处置; 由环卫部门进行清掏处置; 固废; 已建，与环评一致. 回水系统污泥：委托环卫部门定期清掏清运处理; 委托环卫部门定期清掏清运处理; 已建，与环评一致. 收尘设备粉尘：定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产; 定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产; 已建，与环评一致. 危险废物：新建危废暂存间（10m2） 一间，废机油暂存于危废暂存间后交由有资质单位进行处理; 项目厂内机械维修保养由维修单位现场进行维修保养，产生的废机油由维修单位带走处置，不在厂内暂存; 未建，不属于重大变动. 2.5 劳动定员及工作制度 项目扩建新增员工人数55人，扩建后全厂劳动定员65人，全年工作日为300天，采用1班连续工作制度，单班工作时间为8小时。

- 原辅材料消耗及主要设备清单 本项目原辅材料及能耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 本项目主要设备清单见表2-5。 类别; 生产线; 名称; 年耗量（万t/a）; 来源. 原 辅 料; 破碎、制造砂、水洗生产线; 建筑垃圾; 15; 自贡市建筑工地外购，不含沥青建渣. 鹅卵石; 285.03; 外购. 再生水稳拌合料生产线; 水基岩屑（含水率80%）; 67.5; 井场购买. 水泥; 20; 外购. 碎石; 160; 自产. 砂; 140; 自产. 水; 20; 园区给水管网、回水系统. 能源; /; 电（万kW/a）; 60; 园区给水管网. 水（m³/a）; 165501; 当地电网. 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评预计数量（台、套）; 验收实际数量（台、套）; 备注. 破碎、水洗、制砂生产线. 1; 颚式破碎机; 1; 1; 与环评一致. 2; 反击破碎机; 1; 1; 与环评一致. 3; 冲击破碎机; 2; 2; 与环评一致. 4; 振动筛; 4; 4; 与环评一致. 5; 输送带; 17; 17; 与环评一致. 6; 洗砂一体机; 1; 1; 与环评一致. 7; 给料机; 1; 1; 与环评一致. 8; 装载机; 2; 2; 与环评一致. 序号; 设备名称; 环评预计数量（台、套）; 验收实际数量（台、套）; 备注. 再生水稳拌合料生产线. 1; 整机; 1; 1; 与环评一致. 2; 骨料配料供给系统; 料斗; 4; 4; 与环评一致. 3; 计量装置; 4; 4; 与环评一致. 4; 混合料输送机; 1; 1; 与环评一致. 5; 粉料供给计量系统; 粉料仓; 2; 2; 与环评一致. 6; 计量设备; 1; 1; 与环评一致. 7; 供水系统; 1; 1; 与环评一致. 8; 搅拌装置; 1; 1; 与环评一致. 9; 成品料输送机; 1; 1; 与环评一致. 10; 储料装置; 1; 1; 与环评一致. 11; 气路系统; 1; 1; 与环评一致. 12; 控制系统; 1; 1; 与环评一致. 13; 水泥筒仓; 3; 3; 与环评一致. 水源及水平衡 本项目用水包括生产用水、生活用水，供水水源由园区市政供水管网统一供给。项目区市政供水管网已建成，能够满足本项目建设和运行的需要。 （1）生产用水 本项目生产用水主要为降尘用水、破碎用水、洗砂用水、再生水稳拌合料用水、设备清洗用水。 1）降尘用水 项目原料堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘，日均喷雾时间为8h/d，经计算雾化喷头降尘系统日用水为52.8m3/d（15840m3/a）；雾炮机日均耗水量为16 m3/d（4800m3/a）。降尘用水量共约68.8 m3/d（20640m3/a），降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。 2）破碎用水 建筑垃圾、鹅卵石均为干料，破碎期间需通过喷淋增加湿度减少产尘量。本项目颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，喷淋废水产生量约为35.2m3/d（10560m3/a），喷淋废水经回水系统处理后全部回用，不外排。 3）洗砂用水 破碎制砂车间设置螺旋洗砂机，本项目仅外售的成品再生砂需进行水洗，洗砂废水量约为200m3/d（6000m3/a）。洗砂废水经回水系统处理后全部回用，不外排。 - 再生水稳拌合料生产用水 - 项目年产再生水稳拌合料400万t/a（13333.33t/d），需水量约20万m3/a（666.67m3/d），再生水稳拌合料生产废水经回水系统处理后全部回用，不外排。 - 设备清洗废水 本项目再生水稳拌合料生产线、设置1套搅拌机，搅拌机设备清洗用水量约为2m3/d（600m3/a），清洗过程损耗量约占10%，设备清洗废水产生量约1.8m3/d（540m3/a）。设备清洗废水经回水系统收集处理后回用于生产，不外排。 - 水基岩屑压滤废水 本项目水基岩屑年外购量约67.5万t/a，需用压滤机对其压滤脱水后才可用于再生水稳拌合料生产。水基岩屑压滤废水产生量约为7.5万m3/a，250 m3/d。压滤废水全部进入回水系统收集处理后回用于生产，不外排。 - （2）生活用水 本次扩建新增劳动定员为55人，年工作时间300天，厂区内设置有员工食堂，提供员工就餐。生活用水量约为6.6m3/d，全年总用水量约为1980m3/a，生活污水产生系数按80%计，则本项目生活污水产生量为5.28m3/d、1584m3/a。 项目营运期水平衡见下图： 办公生活用水 4.95 损耗0.99 食堂用水 1.65 损耗0.33 隔油池 1.32 化粪池 3.96 2.4 污水管网 5.28 螃蟹沟片区一体化污水处理设施 5.28 5.28 釜溪河 破碎用水44 44 损耗8.8 35.2 洗砂用水250 250 损耗50 回水系统（总处理量487） 200 损耗52.8 16 管网551.67 雾化喷头用水52.8 雾炮机用水16 0.6 污泥 设备清洗用水2 2 损耗0.2 1.8 再生水稳拌合料用水666.67 损耗666.67 52.8 损耗16 水基岩屑压滤废水 250 回用486.4 180.27 图2-1 项目水平衡图 m3/d

- 主要工艺流程及产污环节 项目营运期破碎筛分、水洗生产线工艺流程见下图： 图2-2 项目破碎筛分、水洗工艺流程及产污环节图 破碎筛分、水洗生产线生产工艺流程简述： （1）原料储存 本项目原材料鹅卵石、建筑垃圾经车辆运至项目厂区，鹅卵石、建筑垃圾储存于原料库。原料卸料过程采用喷雾降尘方式，且卸料过程车间密闭。该过程主要产生运输噪声、卸料噪声、扬尘。 （2）进料 鹅卵石、建筑垃圾经铲车装入颚式破碎机进料仓，进料仓上方设置喷淋设施，通过喷淋增加物料含水率，降低后续工艺粉尘。此过程主要产生噪声、粉尘。 （3）破碎 鹅卵石、建筑垃圾依次经颚式破碎机进行初级破碎、反击破碎机二级破碎。各加工设备之间采用传送带输送石料。该过程主要产生破碎噪声、破碎粉尘。 （4）筛分 经冲击破碎机破碎后的物料进入振动筛进筛分，筛出5-10mm、10-20mm、20-40mm粒径的碎石，直接用于再生水稳拌合料生产工序，0-5mm进入下一步制砂工序。该过程主要产生破碎噪声、破碎粉尘。 （5）制砂 筛分出的0-5mm碎石经输送至冲击破碎机进行制砂，生产再生砂。大部分砂（140万t/a）直接用于再生水稳拌合料生产，其余砂（5万t/a）需进一步水洗。该过程主要产生破碎噪声、破碎粉尘。 （6）水洗 破碎的砂料输送至螺旋式洗砂脱水一体机，去除物料中携带的泥土，设计1t砂洗砂用水量为1.5m3/t，脱水后产生的洗砂废水进入回水系统处理。经水洗后得到再生砂（5万t/a）作为产品直接外售。该工序污染物为噪声、洗砂废水。 项目营运期再生水稳拌合料生产工艺流程见下图： 图2-3 项目再生水稳拌合料生产工艺流程及产污环节图 破碎筛分、水洗生产线生产工艺流程简述： 1）外购脱水后的水基岩屑储存于水基岩屑储存池，将再生碎石、再生砂、脱水后的水基岩屑通过铲车运至上料仓，再进入计量仓计量，计量后的骨料通过皮带输送至搅拌机中。此过程产生噪声和粉尘。 2）水泥通过螺旋输送机送入搅拌机中的秤斗称量后，按预计的比例加入搅拌机中。此过程产生噪声和粉尘。 3）水通过供水水泵、蝶阀和管道进入水秤斗称量后，按照管道进入搅拌机中。 4）按比例分配的骨料、粉料、水和外加剂由搅拌主机搅拌，搅拌均匀后成品经卸料门卸出。此过程产生噪声和粉尘。

- 项目变动情况： 项目生产工艺流程实际建设情况与环评基本一致，无明显变化；项目各工序产生的污染物均已采取环评提出的治理措施。根据验收检测结果，厂区无组织废气达标排放，对环境影响较小。 主要变更内容为：原环评提出，搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒排放；企业实际建设情况为：搅拌系统为全封闭式结构，进料口位置单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，达标后无组织排放。原环评提出，各粉料筒仓顶各设置1套脉冲袋式除尘器，粉尘经处理后通过仓顶排气筒有组织排放；企业实际建设情况为：各粉料筒仓顶各设置1套脉冲袋式除尘器，粉尘经处理达标后于厂内无组织排放。原环评提出，单独设置危废间（10m2）贮存废机油；企业实际建设情况为：项目厂内机械维修保养由维修单位现场进行维修保养，产生的废机油由维修单位带走处置，不在厂内暂存。本项目不属于环境保护部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）及《环境影响评价法》第二十四条中规定的重大变动项目。

- 环境保护设施                              （表三）

3.1污染物产生治理及排放 3.1.1 废水 项目运营期废水主要为破碎工序废水、洗砂废水、设备清洗废水、生活污水。 （1）破碎工序废水 破碎区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置围堰、导流沟，破碎废水导入回水系统，回水系统设置沉砂池、污水池、浓缩罐、清水池，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料拌合生产，不外排。 - 洗砂废水 洗砂区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置围堰、导流沟，与破碎喷淋废水导流沟连接，将洗砂废水导入回水系统，将洗砂废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料拌合生产，不外排。 - 水基岩屑压滤废水 压滤机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置3围堰、导流沟，将压滤废水导入回水系统。废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料生产，不外排。 - 设备清洗废水 搅拌机清洗期间出水口设置可移动式污水罐（容积2m3）收集设备清洗废水，并运至回水系统进行处理，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺。废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料生产，不外排。 - 厂区初期雨水 厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，道路沿线设置雨水沉淀池，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。 - 生活污水 本项目依托厂区东南部办公生活区现有预处理池（20m3）、食堂隔油池（2m3），食堂废水经隔油池隔油后，排入预处理池，同其他生活污水一起预处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水管网，经螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中“城镇污水处理厂”标准及《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）中的标准限值后排入釜溪河。 3.1.2 废气 本项目营运期产生的废气主要为：破碎筛分粉尘、堆场粉尘、装卸粉尘、再生水稳拌合料搅拌粉尘、筒仓呼吸粉尘、道路扬尘和食堂油烟。 （1）破碎筛分粉尘 项目严格按照《自贡大气污染防治技术导则》（自环〔2018〕171 号）相关要求对项目粉尘进行治理。设置封闭的破碎、筛分车间，车间内设置与生产设备隔离的工人操作间；颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，破碎期间通过喷淋增加物料湿度减少产尘量；破碎筛分生产线顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘，进一步减少粉尘排放量。 - （2）堆场扬尘 项目严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，本项目装料、卸料车辆做到轻装轻卸，原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，并设置于封闭堆场内，避免产生风力扬尘。原料堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘，用于增加物料湿度，降低粉尘排放量。 - （3）装卸粉尘 项目严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，项目原料、成品堆场均设置在封闭的堆场内，除车辆进出口外，进行全封闭，场地进行硬化，堆场内定期清扫，原料、成品堆场顶部设置雾化喷嘴抑尘。 - （4）再生水稳拌合料搅拌粉尘 项目严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，再生水稳拌合料生产线搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，处理达标后无组织排放。 变动情况：原环评提出，搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒排放；企业实际建设情况为：搅拌系统为全封闭式结构，进料口位置单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，达标后排入空气中，属于无组织排放。 - （5）仓筒呼吸粉尘 项目3个粉料罐体上方分别设置1套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器，仓顶除尘器设置于筒仓仓顶，罐体为密闭式，粉尘收集经处理达标后无组织排放。 变动情况：原环评提出，各粉料筒仓顶各设置1套脉冲袋式除尘器，粉尘经处理后通过仓顶排气筒有组织排放；企业实际建设情况为：各粉料筒仓顶各设置1套脉冲袋式除尘器，粉尘经处理达标后于厂内无组织排放。 - （6）道路扬尘 厂区道路采用水泥混凝土进行硬化；每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置洒水车辆对厂区道路进行洒水降尘，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗，减少道路扬尘排放。 - （7）食堂油烟 依托现有食堂炉灶上方集气罩收集，并依托现有静电式油烟净化器，油烟经集气罩收集后送至静电式油烟净化处理，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放。 3.1.3 噪声 本项目运行设备噪声源强较大，会对所在地的声环境产生一定影响。本项目优先选用低噪声设备，远离厂界。同时，为使本项目噪声达标排放，降低噪声对工人以及周围敏感点的噪声影响，本项目通过合理布局、合理管理作业时间、强化行车管理制度、加强设备维护保养等措施降低噪声值，项目厂界处的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 3.1.4 固体废弃物 （1）一般固体废物 项目运营期，产生的固体废物包括生活垃圾、预处理池污泥、回水系统污泥、除尘器收集粉尘、废机油等。 ①回水系统污泥 项目回水系统污泥委托环卫部门定期清掏清运处理。 ②生活垃圾 生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。 ③预处理池污泥 项目预处理池污泥委托由环卫部门进行清掏处置。 ④收尘设备粉尘 定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产，不外排。 ⑤废含油手套抹布 废含油手套抹布经收集后同生活垃圾一同交由环卫部门统一处理。 综上，本项目固体废弃物去向明确，均能得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 （2）危险废物 项目厂内机械维修保养由维修单位现场进行维修保养，产生的废机油由维修单位带走处置。 3.1.5 风险防范措施 项目采取的风险防范措施如下： ① 项目事故排放主要布袋除尘器事故 针对可能出现的非正常排放情况，必须加强对废气处理处置的风险控制，降低事故发生概率。已采取具体控制措施如下： A、做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全。 B、集气系统采用高质量的钢板和幅板桁架结构，保证在长期不变形，满足废气处理系统长期、稳定运行的需要。 C、企业定期对废气处理设备进行保养、检查和维修，确保其正常运行。 D、企业进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。 E、企业定期对职工进行岗位操作培训，在不影响操作的条件下尽可能地减少对集气罩的开启，提高集气效率。 F、布袋除尘器出现事故时，立即停止该工序的生产，以降低风险。 ②回水系统渗漏风险 回水系统各池体的设计、施工质量严格要求；加强对其管理，防止因沉淀池破裂造成的废水事故排放。回水系统南侧设有风险应急池1座，容积约200m3；回水系统出现故障后会立即停止水基岩屑压滤、洗砂等工序生产，并将回水系统内废水导入风险应急池，及时用于拌合料生产，回水系统事故状态下废水不外排。 3.2 污染物治理设施一览表 项目污染物治理设施详见下表： 表3-1 污染物治理设施一览表 项目; 排放源; 污染物名称; 环评要求防治措施 （设施）; 实际治理措施（设施）; 备注. 废水污染物; 破碎区; 破碎工序废水; 破碎区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，导流沟采用水泥暗沟，长度约70m，断面规格为0.4m×0.3m，将破碎废水导入回水系统，回水系统设置沉砂池、污水池、浓缩罐、清水池，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水处理能力为80m3/h。废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料拌合生产，不外排。; 按照环评要求，项目破碎机底部设置废水回收区，地面采用水泥混凝土硬化，设置围堰、导流沟，废水随导流沟进入回水系统，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料拌合生产，不外排。; 与环评一致. 制砂车间; 洗砂废水; 洗砂区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，导流沟采用水泥暗沟，长度约10m，断面规格为0.4m×0.3m，并与破碎喷淋废水导流沟连接，最终将洗砂废水导入回水系统，将洗砂废水导入回水系统，回水系统设置沉砂池、污水池、浓缩罐、清水池，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水处理能力为80m3/h。废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料拌合生产，不外排。; 按照环评要求，项目洗砂区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土固化，并设置3围堰、导流沟，导流沟采用水泥暗沟，与破碎喷淋废水导流口连接，最终将洗砂废水导入回水系统；回水系统采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料拌合生产，不外排。; 与环评一致. 压滤机; 水基岩屑压废水; 压滤机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，导流沟采用水泥暗沟，总长度约20m，断面规格为0.4m×0.3m，将压滤废水导入回水系统。将水基岩屑脱水产生的废水导入回水系统。回水系统设置沉砂池、污水池、浓缩罐、清水池，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水处理能力为80m3/h，大于全厂生产废水产生速率。废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料生产，不外排。; 按照环评要求，项目在压滤机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化处理，设置围堰、导流沟，压滤废水、水基岩屑脱水废水导入回水系统；回水系统采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料拌合生产，不外排。; 与环评一致. 搅拌机; - 设备清洗废水; 搅拌机清洗期间出水口设置可移动式污水罐（容积2m3）收集设备清洗废水，并运至回水系统进行处理，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水处理能力为80m3/h，大于全厂生产废水产生速率。废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料生产，不外排。; 按照环评要求，项目在清洗作业过程中，搅拌机出水口端设置可移动式污水罐（容积2m³）收集设备清洗废水，并运至回水系统进行处理，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，废水经处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料生产，不外排。; 与环评一致. 排水沟; 厂区初期雨水; 厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，采用明沟，长度约70m，断面规格为0.4m×0.3m，道路沿线每120m设置1个（共7个）雨水沉淀池，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。沉淀池有效容积共约为140m3，大于初期雨水产生量，可有效收集初期雨水。另外，本项目各生产车间、污水处理系统均位于室内，暴雨季节不会有雨水直接进入污水处理系统，从而可确保污水处理系统处理能力满足生产废水处理要求，实现生产废水不外排。; 本项目各生产车间、污水处理系统均位于室内，暴雨季节不会有雨水直接进入污水处理系统，从而可确保污水处理系统处理能力满足生产废水处理要求，实现生产废水不外排。按照环评要求，项目厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，道路沿线设置雨水沉淀池，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。; 与环评一致. 食堂; 生活废水; 本项目依托厂区东南部办公生活区现有预处理池（20m3）、食堂隔油池（2m3），食堂废水经隔油池隔油后，排入预处理池，同其他生活污水一起预处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水管网，经螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中“城镇污水处理厂”标准及《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）中的标准限值后排入釜溪河。; 项目食堂产生生活废水依托厂区东南部办公区现有预处理池（20m³）、食堂隔油池（2m³）；食堂废水经隔油池隔油处理后排入预处理池，在预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水管网，经螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中“城镇污水处理厂”标准及《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）中的标准限值后排入釜溪河。; 与环评一致. 大气污 染物; 破碎区; 破碎筛分粉尘; 应严格按照《自贡大气污染防治技术导则》（自环〔2018〕171 号）相关要求对项目粉尘进行治理。设置封闭的破碎、筛分车间，车间内设置与生产设备隔离的工人操作间。颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，设计喷淋水量为5.5m3/h，破碎期间需通过喷淋增加物料湿度减少产尘量。破碎筛分生产线顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘，共设置8组，每组5个喷头，共设置40个喷头，单个喷头设计喷水量为 0.5L /min•个，从而进一步减少粉尘排放量。; 按照环评要求，项目严格按照《自贡大气污染防治技术导则》（自环〔2018〕171 号）相关要求对项目粉尘进行治理。设置封闭的破碎、筛分车间，车间内设置与生产设备隔离的工人操作间。颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，破碎期间需通过喷淋增加物料湿度减少产尘量。破碎筛分生产线顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘，从而进一步减少粉尘排放量。; 与环评一致. 建筑垃圾堆场; 堆场扬尘; 应严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，本项目要求装料、卸料车辆做到轻装轻卸，原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，并设置于封闭堆场内（堆场内无窗户，大门在生产过程中进行关闭），避免产生风力扬尘。同时，原料堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘，共设置25组，每组4个喷头，共设置100个喷头；成品堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘，共设置20组，每组4个喷头，共设置80个喷头。单个喷头设计喷水量为 0.5L /min•个，日均喷雾时间为8h/d，用于增加物料湿度，降低粉尘排放量。; 按照环评要求，项目严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，本项目装料、卸料车辆做到轻装轻卸，原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，并设置于封闭堆场内。同时，原料堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘，用于增加物料湿度，降低粉尘排放量。. 装卸区; 装卸粉尘; 应严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，项目原料、成品堆场均设置在封闭的堆场内，除车辆进出口外，进行全封闭，场地进行硬化，堆场内定期清扫，原料、成品堆场顶部设置雾化喷嘴抑尘。; 按照环评要求，项目严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，项目原料、成品堆场均设置在封闭的堆场内，除车辆进出口外，进行全封闭，场地进行硬化，堆场内定期清扫，原料、成品堆场顶部设置雾化喷嘴抑尘。; 与环评一致. 搅拌站; 再生水稳拌合料搅拌粉尘; 应严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，再生水稳拌合料生产线搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭（空间体积约100m3），进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，风机风量约15000m3/h，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒（1#）排放。; 按照环评要求，项目严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》要求进行大气污染防治，再生水稳拌合料生产线搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，处理达标后无组织排放。; 发生变化，不属于重大变动. 水泥筒仓; 筒仓呼吸粉尘; 项目3个粉料罐体上方分别设置1套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器，总计3套。仓顶除尘器设置于筒仓仓顶，罐体为密闭式（收集效率100%），粉尘全部经处理后通过仓顶排气筒（编号分别为2#、3#、4#）有组织排放。; 按照环评要求，项目3个粉料罐体上方分别设置1套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器。仓顶除尘器设置于筒仓仓顶，粉尘经收集并处理后无组织排放。; 发生变化，不属于重大变动. 周边道路; 道路扬尘; 厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，限制汽车行驶速度应该小于20km/h，尽量减少起尘量；每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置洒水车1辆对厂区道路进行洒水降尘，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗，从而减少道路扬尘排放。; 按照环评要求，项目厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，限制汽车行驶速度，减少起尘量；每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置洒水车辆对厂区道路进行洒水降尘，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗，减少道路扬尘排放。; 与环评一致. 食堂; 食堂油烟; 依托现有食堂炉灶上方集气罩收集，风机风量为6000m3/h，并依托现有静电式油烟净化器，油烟经集气罩收集后送至静电式油烟净化处理，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒（5#）排放。; 项目依托现有食堂炉灶上方集气罩收集，并依托现有静电式油烟净化器，油烟经集气罩收集后送至静电式油烟净化处理，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放。; 与环评一致. 噪声污染物; 破碎机; 设备运行噪声; 本项目设备选型时优先选用低噪声设备，并尽量远离厂界。同时，为使本项目噪声达标排放，降低噪声对工人以及周围敏感点的噪声影响，本项目通过以下措施降低噪声值： ①合理布局：从总平面布置的角度出发，将生产设备设置于远离厂界的位置，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。同时在厂区总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②设备降噪要求：本项目设备选型时优先选用低噪声设备。对于噪声较高的设备设置基础减震，加装隔声罩；对于破碎机、筛分机设置为半地埋式进行降噪。设置封闭式厂房。 ③根据项目平面布置情况、仓储工艺，环评要求合理安排时间，以降低项目生产噪声对厂界外声环境的影响。 ④合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；强化行车管理制度，规范厂内行驶路线，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；加强装卸料管理； ⑤加强设备的维护和保养，确保生产设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。; 本项目设备选型时优先选用低噪声设备，并远离厂界。按照环评要求，项目采取以下措施降低噪声值对环境造成影响： ①生产设备远离厂界，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②项目优先选用低噪声设备；对于噪声较高的设备设置基础减震，加装隔声罩；对于破碎机、筛分机设置为半地埋式进行降噪。 ③合理安排时间，降低项目生产噪声对厂界外声环境的影响。 ④合理控制运输车辆的车速；强化行车管理制度，规范厂内行驶路线，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶；加强装卸料管理； ⑤加强设备的维护和保养，确保生产设备处于良好的运转状态。; 与环评一致. 运输输送带. 振动筛. 物料装卸. 搅拌机. 一般固废污染物; 回水系统; 回水系统污泥; 委托环卫部门定期清掏清运处理。; 委托环卫部门定期清掏清运处理。; 与环评一致. 员工生产生活; 生活垃圾; 生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。; 生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。; 与环评一致. 预处理池; 预处理池污泥; 委托由环卫部门进行清掏处置。; 委托由环卫部门进行清掏处置。; 与环评一致. 收尘设备; 收尘设备粉尘; 定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产，不外排。; 按照环评要求，定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产，不外排。; 与环评一致. 机械维修、设备清洗; 废含油手套抹布; 收集后同生活垃圾一同交由环卫部门统一处理。; 收集后同生活垃圾一同交由环卫部门统一处理。; 与环评一致. 危险固体废物; 生产设备; 废机油; 设置一间危废暂存间，位于厂区西北侧，采取“防风、防雨、防晒、防腐”措施，面积10m2，满足项目危废暂存要求，地面硬化上增加 2mm环氧树脂及不锈钢托盘；在危险废物暂存间设置围堰；废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。; 项目厂内机械维修保养由维修单位现场进行维修保养，产生的废机油由维修单位带走处置，不在厂内暂存。; 未建，不属于重大变动. 3.3 环保设施投资 项目投资总概算5000万元，环评所列环保投资63.3万元，环保投资占投资总概算的1.27%；项目实际总投资5000万元，实际环保投资60.4万元，占总投资的1.21%。主要环保设施与环评要求对比情况见表3-2。 表3-2 环保设施（措施）一览表 单位：万元 时期; 类别; 环评所列环保投资; 实际建设情况. 主要建设内容; 投资; 内容; 投资. 营运期; 废水; 生活废水; 食堂废水依托现有隔油池处理后排入现有预处理池同其他生活污水经预处理池预处理，进入污水管网，由螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排至釜溪河; 0; 食堂废水依托现有隔油池处理后排入现有预处理池同其他生活污水经预处理池预处理，进入污水管网，由螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排至釜溪河; 0. 破碎工序; 破碎区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，将破碎废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用，不外排。; 2.8; 破碎区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，设置围堰、导流沟，破碎废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用，不外排。; 2.8. 洗砂废水; 洗砂区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，将洗砂废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排。; 3.1; 洗砂区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，设置围堰、导流沟，洗砂废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排。; 3.1. 水基岩屑压滤废水; 压滤机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，导流沟采用水泥暗沟，总长度约20m，断面规格为0.4m×0.3m，将压滤废水导入回水系统。将水基岩屑脱水产生的废水导入回水系统。; 8.5; 压滤机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，设置围堰、导流沟，压滤废水、水基岩屑脱水废水导入回水系统。; 8.5. 设备清洗废水; 搅拌机清洗期间出水口设置可移动式污水罐收集设备清洗废水，并运至回水系统进行处理，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排。; 0.1; 搅拌机清洗期间出水口设置可移动式污水罐收集设备清洗废水，并运至回水系统进行处理，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排。; 0.1. 厂区初期雨水; 厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，道路沿线每120m设置 1 个（共7个）雨水沉淀池，有效容积共约为140m3，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。; 1.5; 厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，道路沿线设置 雨水沉淀池，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。; 1.5. 废气; 破碎筛分粉尘; 设置封闭的破碎、筛分车间，颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，破碎期间需通过喷淋增加物料湿度减少产尘量。破碎筛分生产线顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘; 2.6; 设置封闭的破碎、筛分车间，颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，破碎期间需通过喷淋增加物料湿度减少产尘量。破碎筛分生产线顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘; 2.6. 堆场扬尘; 装料、卸料车辆做到轻装轻卸，原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，并设置于封闭堆场内（堆场内无窗户，大门在生产过程中进行关闭），避免产生风力扬尘。同时，原料堆放区顶部、成品堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘。; 2.8; 装料、卸料车辆做到轻装轻卸，原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，并设置于封闭堆场内，避免产生风力扬尘。同时，原料堆放区顶部、成品堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘。; 2.8. 装卸粉尘; 项目原料、成品堆场均设置在封闭的堆场内，除车辆进出口外，进行全封闭，场地进行硬化，堆场内定期清扫，原料、成品堆场顶部设置雾化喷嘴抑尘。; 1.2; 项目原料、成品堆场均设置在封闭的堆场内，除车辆进出口外，进行全封闭，场地进行硬化，堆场内定期清扫，原料、成品堆场顶部设置雾化喷嘴抑尘。; 1.2. 再生水稳拌合料搅拌粉尘; 搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒（1#）排放。; 3.5; 搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理达标后无组织排放。; 3.0. 筒仓呼吸粉尘; 3个粉料罐体上方分别设置1套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器，粉尘全部经处理后通过仓顶排气筒（编号分别为2#、3#、4#）有组织排放。; 12.6; 3个粉料罐体上方分别设置1套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器，粉尘全部经收集并处理达标后随除尘器末端出风口无组织排放。; 11.4. 道路扬尘; 厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，限制汽车行驶速度应该小于20km/h，尽量减少起尘量；每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置洒水车1辆对厂区道路进行洒水降尘，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗，从而减少道路扬尘排放。; 5.7; 厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，限制汽车行驶速度，尽量减少起尘量；每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置洒水车辆对厂区道路进行洒水降尘，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗，减少道路扬尘排放。; 5.7. 食堂油烟; 依托现有食堂炉灶上方集气罩收集，并依托现有静电式油烟净化器，油烟经集气罩收集后送至静电式油烟净化处理，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放。; 0; 依托现有食堂炉灶上方集气罩收集，并依托现有静电式油烟净化器，油烟经集气罩收集后送至静电式油烟净化处理，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放。; 0. 噪声; 设备噪声; 购低噪声环保设备；采用混凝土底座，并加装减震垫；加强日常维护；封闭厂房进行隔声等措施; 4.5; 购低噪声环保设备；采用混凝土底座，并加装减震垫；加强日常维护；封闭厂房进行隔声等措施; 4.5. 固废; 回水系统污泥; 委托环卫部门定期清掏清运处理; 0.6; 委托环卫部门定期清掏清运处理; 0.6. 预处理池污泥; 委托由环卫部门进行清掏处置; 0.4; 委托由环卫部门进行清掏处置; 0.4. 收尘设备粉尘; 定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产; 0.1; 定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产; 0.1. 生活垃圾; 经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处置，日产日清; 0.1; 经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处置，日产日清; 0.1. 废含油手套抹布; 收集后与生活垃圾一同交由环卫部门统一处置; 收集后与生活垃圾一同交由环卫部门统一处置. 废机油; 收集暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置; 0.2; 厂内机械维修保养由维修单位现场进行维修保养，产生的废机油由维修单位带走处置，不在厂内暂存; 0. 地下水; 重点防渗区：危废暂存间防渗层结构为黏土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜，液态危废桶下方设置金属托盘。水基岩屑储存池、压滤间脱水区、回水系统采用单层HDPE膜+防渗钢纤维混凝土搅拌压实。 一般防渗区包括：预处理池、破碎水洗车间；防渗层结构为夯实黏土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化，渗透系数满足K≤1×10-7cm/s的要求。 简单防渗区包括：道路、其他加工区、建筑垃圾堆放区、成品堆放区，一般地面硬化。; 10.5; 重点防渗区：水基岩屑储存池、压滤间脱水区、回水系统采用单层HDPE膜+防渗钢纤维混凝土搅拌压实。 一般防渗区包括：预处理池、破碎水洗车间；防渗层结构为夯实黏土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化，渗透系数满足K≤1×10-7cm/s的要求。 简单防渗区包括：道路、其他加工区、建筑垃圾堆放区、成品堆放区，一般地面硬化。; 9.6. 环境管理; 设置环保管理制度及环境风险应急预案等；危废暂存间设置警示标牌；设置规范的采样孔及采样平台；规范排污口标示标牌; 2.5; 设置环保管理制度及环境风险应急预案等；设置规范的采样孔及采样平台；规范排污口标示标牌; 2.4. 合计; 63.3; /; 60.4. 根据现场调查，企业已落实环评报告报及批复提出的各项环保治理措施。其中，项目再生水稳生产线及仓筒未设置排气筒，废气经袋式除尘器处理后排放。根据验收检测结果，厂区无组织废气达标排放，对环境影响较小；项目不设置危废间，厂内机械维修保养由维修单位现场进行维修保养，产生的废机油由维修单位带走处置，不在厂内暂存，厂区内无危废产生。本项目不属于环境保护部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）及《环境影响评价法》第二十四条中规定的重大变动项目。

- 环境影响评价结论及环境影响评价批复         （表四）

4.1 环评报告表的主要结论与建议 4.1.1 环境影响评价结论 1、施工期 ①施工期大气环境影响分析 项目施工过程中产生的大气污染物主要来自工程土石方挖掘、回填和运输产生的扬尘、外运及现场堆放尘土；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；工程机械所排尾气（含CO、HC、NOX等污染物）。经本环评提出的废气治理措施后，施工期废气不会对周围环境造成显著影响。 ②施工期废水环境影响分析 项目施工期间产生的废水主要有两类：第一类为工程施工产生的混凝搅拌废水以及搅拌机械的冲洗废水，另一类为工人产生的生活废水。项目施工废水经导流沟收集后，引入沉淀池回用，不外排；施工人员生活污水依托厂区东部现有办公生活区内预处理池收集处理后进入污水管网并由螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理后达标排放。项目施工期间产生的废水均能得到有效处理，不会对当地地表水体造成影响。 ③施工期噪声环境影响分析 施工期间噪声主要为施工设备噪声及运输车辆噪声，项目通过使用低噪设备、加强管理、合理安排作业时间、优化平面布局、合理安排物料运输时间等措施后，施工期的噪声可得到有效的控制，不会改变现有区域声环境功能，对周围声环境的影响不大。一旦施工活动结束，施工噪声也就随之消失。 ④施工期固废环境影响分析 项目施工期间的固体废物主要来源于基础及管沟开挖产生的土石方、厂房修建产生建筑垃圾、装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾；项目在平整场地、基础挖方、管沟土方等过程中产生的土石方一部分用于场地回填，故本项目不会产生弃土石方。产生的建筑垃圾采取分类收集，对生活垃圾采取分类化管理，生活垃圾经袋装收集后，定期交由市政环卫部门统一清运处理。项目施工期采取的固废污染防治措施合理可行，施工期产生的固体废物可实现资源化利用或无害化处置，不会造成二次污染。 总体看来，项目固体废弃物去向明确且合理，不会带来二次污染。 2、营运期 ①大气环境 项目破碎筛分车间采用封闭式，颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置；卸料车辆做到轻装轻卸；原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，原料堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘；厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，限制汽车行驶速度，减少扬尘产生量；搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒（1#）排放；仓筒粉尘经布袋除尘器处理后通过仓顶排气筒（编号分别为2#、3#、4#）有组织排放；食堂油烟依托现有食堂炉灶上方集气罩收集，并依托现有静电式油烟净化器，油烟经集气罩收集后送至静电式油烟净化处理，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒（5#）排放。 同时，本项目无组织排放的粉尘预测最大浓度值均满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2中企业边界大气污染物浓度限值；有组织满足表1中排放浓度限值，本项目排放的大气污染物不会对环境空气质量造成明显的影响。 ②地表水环境 项目运营期废水主要为生产废水和生活废水两类。生活废水污染因子以CODcr、BOD5、NH3-N为主，项目生活污水依托现有隔油池处理后排入现有预处理池同其他生活污水经预处理池预处理，进入污水管网，由螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB88978-1996）表4中的三级标准后排至釜溪河；生产废水污染因子为SS，废水经各工序底部设置的废水回收区回收后，随导流沟流入回水系统，经处理后储存于清水池，便于回用，不外排。 综上，本项目营运期废水均得到妥善利用，无废水外排，不会对项目区域地表水造成影响。 ③声环境 通过合理布置、购低噪声环保设备；采用混凝土底座，并加装减震垫；加强日常维护；封闭厂房进行隔声等措施，各厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 综上，经采取有效噪声治理措施后，本项目运营噪声对项目区域噪声影响较小。 ④固体废弃物 项目运营期产生固废包括回水系统污泥、生活垃圾、预处理池污泥、收尘设备粉尘以及废机油、废含油手套抹布。 回水系统污泥委托环卫部门定期清掏清运处理；生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置；预处理池污泥定期清掏后委托由环卫部门进行清掏处置；定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产，不外排；废机油经收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质单位进行处置；废含油手套抹布经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门统一处置。 综上，本项目固体废弃物去向明确，均能得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 ⑤环境风险 针对可能出现的非正常排放情况以及回水系统渗漏风险，项目在采取相应的预防措施加强对废气处理处置的风险控制后，本项目风险影响在可接受的范围内。 4.1.2 项目可行性结论 综上所述，自贡市立铭建筑材料有限责任公司自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目符合国家当前产业政策，符合相关规划要求，选址合理可行，项目所在区域内无重大环境制约因素，与周围外环境相容。项目采取的污染防治措施经济合理、技术可行，各项污染物经治理后均能达标排放，对周围环境影响较小。本项目的建设符合“达标排放、总量控制”的原则，环境风险水平可控。因此，本项目只要全面严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，可确保项目产生的污染物达标排放，不会改变所在地的大气环境、水环境、声环境功能。因此，本次评价认为，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。 4.1.3 环保对策和建议 （1）业主单位应做好对生产及环保设备的保养工作，定期维护，发现问题及时检修，确保厂内生产及环保设备正常运行； （2）定期组织员工进行环保培训，宣传环保知识，提高环保意识，增强员工环保素养；在生产过程中，应严格按照规程合理操作，避免安全环保事故发生； （3）企业应认真了解并执行国家及地方的各项环保法律法规要求，合理制定环保措施方案，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度； （4）工人在生产过程中必须严格佩戴安全防护工具，使用工作器械时应该轻拿轻放，避免发生安全事故。 4.2 环评批复 2022年3月31日，自贡市生态环境局以“自环大安审批〔2022〕5号”文出具了关于自贡市立铭建筑材料有限责任公司“自贡市建筑垃圾再生资源化利用建设项目环境影响报告表”准予行政许可决定书，其主要内容如下： 你公司报送的《自贡市建筑垃圾再生资源化利用建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》) 收悉。经研究，现批复如下: - 一、项目总体概况 自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目位于自贡市大安区凤凰街道川玻路82 号，项目投资5000万。租用国有土地131亩，在现有场地内扩建建筑垃圾破碎生产线、再生水稳拌合料生产线各1条。回收建筑垃圾、水基岩屑进行资源化利用作为生产原料，产品主要为再生水稳拌合料、再生砂。 二、污染防治要求 认真落实《报告表》提出的污染防治措施，将项目建设和运营期的污染影响控制在最低程度，确保各项污染物达标排放。 (一)做好大气污染防治工作。施工期：要加强施工现场管理，认真落实“六必须”、“六不准”要求，文明施工；施工区域 及时洒水作业、定时清扫施工现场，不得现场搅拌混凝土，对施工垃圾及弃土应集中堆放并及时清运；建材实施集中堆放，并对堆场以毡布覆盖。运营期：原料堆场采用水泥硬化地面，原料存放于封闭堆场内，顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘。拌合系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉 冲袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒排放。粉料罐体上方设置1 套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器，粉尘全部经处理后通过仓顶15m排气筒排放。厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置雾炮机对厂区道路进行洒水降尘，保持场地湿润。进出运送原料及产品车辆应限速并保持密闭，防止沿途洒落，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗。 (二)做好水污染防治工作。施工期：设备冲洗废水经沉淀处理后回用，禁止直接排入水体；施工人员生活废水依托现有生活污水收集处理设施处理。运营期：破碎废水、洗砂废水、水基岩屑压滤废水、设备清洗废水全部通过导流沟排入回水系统进行处理，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料生产，不外排。厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，道路沿线设置雨水沉淀池，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。生活污水依托厂区东南部办公生活区现有化粪池、食堂隔油池，经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入污水管网，经螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排放。 (三)做好固体废物污染防治工作。施工期：施工期建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾堆放点，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。运营期：生活垃圾委托环卫部门统一处理，沉淀池底泥委托环卫部门定期清掏清运。脉冲袋式除尘器收集的粉尘定期清理，并将粉尘回用于生产，不外排。废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处置。 - (四)做好噪声污染防治工作。施工期：选用符合国家标准的低噪声施工设备，优化施工布局，高噪声场所尽量靠近场地中间，远离敏感点；避免中午(12:00~14:30)施工，禁止夜间(22:00~次日6:00)施工。运营期：对于生产车间进行单独密封处置(密闭采用双层隔板进行密闭),同时项目破碎机、振动筛采用半地下式安装；底座安装减振垫；合理布局；加强维护保养；对进出车辆加强管理，限制车速，禁止鸣笛，避免噪声扰民。 (五)做好地下水防治工作。各防渗分区的防渗结构应根据相关标准和技术规范进行设计和建设，不得低于环评提出的防渗级别和要求，防止污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 (六)做好环境风险防范工作。加强项目运营期环境风险管控，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施；健全完善应急预案，加强应急物资储备，定期进行应急演练，提升环境风险应急处置能力，防止污染事故发生。 - 三、环境管理要求 （一）执行环境影响评价要求。你公司应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，如有发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。经审核批准的《报告表》 与本批复具有同等法律效力，你公司应严格按照《报告表》的 要求进行项目建设和运行；《报告表》与本批复不 一致之处，以本批复为准。 （二）落实“三同时”监管制度。项目配套建设的环境保护设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，应履行建设项目竣工环境保护验收主体责任，按照规定程序和标准，及时完成配套建设环境保护设施自行验收并编，制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。我局委托大安生态环境局开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。请你单位收到本批复7个工作日内将批准后的环评文件送大安生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。 （三）强化公众环境监督管理。认真落实《报告表》《排污许可证》等提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。 - 四、司法救济途径 - 认为本批复侵犯其合法权益的单位或个人，可以自本行政许可生效之日起六十日内向自贡市人民政府或四川省生态环境厅提起行政复议，也可以在六个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

- 质量保证及质量控制                           （表五）

5.1监测分析方法及仪器 监测方法及仪器见下表： 表5-1 监测方法及仪器 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 所用仪器; 仪器编号; 检出限. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）; 十万分之一电子天平ME155DU; ZQ001-005; 7ug/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）; 多功能声级计AWA5688; ZQ003-121; /. 5.2采样方法及仪器 采样方法及仪器详见下表： 表5-2 采样方法及仪器 类别; 采样方法及依据; 所用仪器; 仪器编号. 无组织废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）; 高负压智能采样器ADS-2062G; ZQ003-014 ZQ003-015 ZQ003-016 ZQ003-017. 噪声; /; /; /. 5.3 人员资质 验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 5.4 质量保证和质量控制 为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 1、严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展监测工作。 2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。 3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 6、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。 7、气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。 8、监测报告严格实行“三级审核”制度。

- 验收监测内容                              （表六）

6.1污染源基本信息 根据项目实际建设情况，项目污染源信息见下表： 表6-1 项目污染源表 项目; 排放源; 污染物名称; 实际治理措施（设施）; 监测因子. 大气污染物; 破碎筛分间; 颗粒物; 设置封闭的破碎、筛分车间，颚式破碎机进料仓上方设置喷淋装置，破碎期间需通过喷淋增加物料湿度减少产尘量。破碎筛分生产线顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘; 颗粒物（无组织）. 原料堆场、成品堆场; 颗粒物; 装料、卸料车辆做到轻装轻卸，原料堆场、成品堆场采用水泥硬化地面，并设置于封闭堆场内（堆场内无窗户，大门在生产过程中进行关闭），避免产生风力扬尘。同时，原料堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘；成品堆放区顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘。. 装卸区; 颗粒物; 项目原料、成品堆场均设置在封闭的堆场内，除车辆进出口外，进行全封闭，场地进行硬化，堆场内定期清扫，原料、成品堆场顶部设置雾化喷嘴抑尘。. 道路; 颗粒物; 厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，限制汽车行驶速度；每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置洒水车1辆对厂区道路进行洒水降尘，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗，从而减少道路扬尘排放。. 再生水稳拌合料搅拌生产线; 颗粒物; 搅拌系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，处理达标后无组织排放。. 筒仓; 颗粒物; 3个粉料罐体上方分别设置1套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器，粉尘经收集处理后无组织排放。. 食堂; 油烟; 依托现有食堂炉灶上方集气罩收集，并依托现有静电式油烟净化器，油烟经集气罩收集后送至静电式油烟净化处理，经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放。; /. 废水污 染物; 办公生活; 生活污水; 食堂废水依托现有隔油池处理后排入现有预处理池同其他生活污水经预处理池预处理，进入污水管网，由螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排至釜溪河; /. 生产废水; 破碎工序废水; 破碎区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置围堰、导流沟，将破碎废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用，不外排。; /. 洗砂废水; 洗砂区底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置围堰、导流沟，将洗砂废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排。; /. 水基岩屑压滤废水; 压滤机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置围堰、导流沟，导流沟，压滤废水导入回水系统。将水基岩屑脱水产生的废水导入回水系统。; /. 设备清洗废水; 搅拌机清洗期间出水口设置可移动式污水罐收集设备清洗废水，并运至回水系统进行处理，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排。; /. 厂区初期雨水; 厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，道路沿线设置 雨水沉淀池，，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。; /. 噪声污染物; 设备噪声; 噪声; 购低噪声环保设备；采用混凝土底座，并加装减震垫；加强日常维护；封闭厂房进行隔声等措施; 厂界环境噪声. 固废污染物; 回水系统; 回水系统污泥; 委托环卫部门定期清掏清运处理。; /. 办公生活; 生活垃圾; 通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。; /. 预处理池; 预处理池污泥; 委托由环卫部门进行清掏处置。; /. 收尘设备; 收尘设备粉尘; 定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产，不外排。; /. 生产设备; 废机油; 收集后由资质单位进行处置。; /. 工人作业; 废含油手套抹布; 收集后与生活垃圾一同交由环卫部门统一处置。; /. 设备维修; 废机油; 厂内机械维修保养由维修单位现场进行维修保养，产生的废机油由维修单位带走处置; /. 6.2 废气监测 本项目共布置4个无组织监测点，监测布点以监测期间的风向为轴向，1#监测点位于污染源上风向，2#、3#、4#监测点位分别位于污染源下风向，详见下表： 表6-2 无组织颗粒物监测布点一览表 - 编号; - 监测点名称; - 监测项目; - 监测频率; - 执行标准. - ○1; - 污染源上风向; - 颗粒物; - 连续监测2天，每天3次; - 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2中自贡市排放限值. - ○2; - 污染源下风向. - ○3; 污染源下风向. - ○4; 污染源下风向. 6.3 噪声监测 本项目共布设4个噪声监测点位，详见下表： 表6-3 厂界环境噪声监测布点一览表 编号; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 执行标准. ▲1; 项目厂界北侧1m，高1.3m处; 等效连续A声级（Leq(A)）; 监测2天，每天昼间2次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. ▲2; 项目厂界东南侧外1m，高1.3m处. ▲3; 项目厂界南侧1m，高1.3m处. ▲4; 项目厂界西侧1m，高1.3m处. 备注：项目夜间不生产，不监测。 - 图6-1 监测布点图

- 验收监测结果                               （表七）

7.1生产工况 自贡市立铭建筑材料有限责任公司“自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目”于2023年2月22日至23日委托四川中谦检测有限公司对项目厂界无组织颗粒物、噪声进行了采样监测。 自贡市立铭建筑材料有限责任公司“自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目”在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，主体设施连续、稳定、正常生产，与项目配套的环保设施均正常运行，现生产能力已稳定达到设计能力75%以上的要求，在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，满足验收监测工况要求。项目生产工况见表7-1。 - 表7-1 生产工况统计表 产品名称; 设计生产能力; 实际产量; 负荷. 再生级配碎石; 666t/d; 2023.2.22; 526t; 79%. 2023.2.23; 539t; 81%. 再生水稳拌合料; 13333t/d; 2023.2.22; 10133t; 76%. 2023.2.23; 10399t; 78%. 再生砂; 166t/d; 2023.2.22; 137t; 83%. 2023.2.23; 141t; 85%. 7.2环境保护设施调试效果 7.2.1 废气 2023年2月22日至23日，四川中谦检测有限公司对项目厂界无组织颗粒物进行了监测，其结果统计如下： 表7-2 厂界无组织颗粒物监测结果统计 - 监测点位; - 采样日期; - 监测项目; - 监测结果（mg/m3）; - 标准限值（mg/m3）. - 第一次; - 第二次; - 第三次. - ○1 污染源上风向; - 2月22 日; 颗粒物; - 0.262; - 0.233; - 0.259; - 0.3. - ○2 污染源下风向; - 0.264; - 0.271; - 0.275. ○3 污染源下风向; - 0.285; - 0.282; - 0.277. ○4 污染源下风向; - 0.280; - 0.275; - 0.280. - ○1 污染源上风向; 2 月23 日; - 0.254; - 0.238; - 0.258. - ○2 污染源下风向; - 0.269; - 0.272; - 0.277. ○3 污染源下风向; - 0.274; - 0.275; - 0.285. ○4 污染源下风向; - 0.284; - 0.282; - 0.287. 监测结论：验收监测期间，项目厂界无组织颗粒物排放满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表2中自贡市排放监控浓度限值要求。 7.2.2 噪声 2023年2月22日至23日，四川中谦检测有限公司对项目厂界环境噪声进行了监测，其结果统计如下： 表7-3 噪声监测结果统计 单位：dB（A） 监测点位; 监测日期; 监测时间; 监测结果dB(A); 标准限值dB(A). ▲1 项目厂界北侧1m，高1.3m处; - 2月22 日; （昼间第一次）; 52; 昼间≤65. （昼间第二次）; 52. ▲2 项目厂界东南侧外1m，高1.3m处; （昼间第一次）; 53. （昼间第二次）; 55. ▲3 项目厂界南侧1m，高1.3m处; （昼间第一次）; 56. （昼间第二次）; 54. ▲4 项目厂界西侧1m，高1.3m处; （昼间第一次）; 53. （昼间第二次）; 53. ▲1 项目厂界北侧1m，高1.3m处; 2月23 日; （昼间第一次）; 53. （昼间第二次）; 54. ▲2 项目厂界东南侧外1m，高1.3m处; （昼间第一次）; 55. （昼间第二次）; 53. ▲3 项目厂界南侧1m，高1.3m处; （昼间第一次）; 54. （昼间第二次）; 53. ▲4 项目厂界西侧1m，高1.3m处; （昼间第一次）; 56. （昼间第二次）; 52. 根据监测结果，项目厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求；项目正常运营对敏感点声环境影响较小。 7.2.3 废水处置情况 项目生产废水主要来源于破碎工序废水、洗砂废水、水基岩屑压滤废水、设备清洗废水、厂区初期雨水等，主要污染物为SS。废水产生源均设置回收区，经导流沟将废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排。生活污水食堂废水依托现有隔油池处理后排入现有预处理池同其他生活污水经预处理池预处理，进入污水管网，由螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排至釜溪河。 7.2.4 固体废弃物处置情况 项目回水系统和预处理池污泥委托环卫部门定期清掏清运；废含油手套抹布、生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置；收尘设备粉尘定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产，不外排；本单位不设置危废暂存间，厂内机械维修保养产生的废机油由维修单位带走处置。项目固体废弃物去向明确，不会对环境造成二次污染。 7.2.5污染物排放总量核算 本项目水污染物总量纳入螃蟹沟片区一体化污水处理设施水污染物总量控制指标；项目废气排放不设置排气筒，污染物主要为无组织排放颗粒物，无组织排放总量控制指标为：颗粒物3.23t/a。 7.3环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2022年3月，自贡市立铭建筑材料有限责任公司委托四川吉之源科技发展有限公司编制完成了《自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目环境影响报告表》，2022年3月31日，自贡市生态环境局以“自环大安审批[2022]5号”文出具了关于自贡市立铭建筑材料有限责任公司“自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目环境影响报告表”准予行政许可决定书。 根据调查，企业已按环评报告及批复要求进行了建设，营运期主要污染治理设施包括：废水回收区、污水罐、破碎筛分车间、喷淋装置、雾化喷头、布袋除尘器等。同时，根据现场调查，项目从施工、运营至今未发生有关环境保护的投诉事件，与工程有关的各项环保档案资料（如：环评报告、环评批复、突发环境事件应急预案等）均由公司办公室统一收存，统一管理，以备查用。 7.4环境保护管理制度建立和执行情况的检查 自贡市立铭建筑材料有限责任公司配置了兼职环保管理人员1名，加强对厂区设备的观察与维护。公司制定了《企业环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构，规定了人员及其职责。 7.5 对施工期和试生产期环境影响投诉情况检查 验收监测期间，我们走访了自贡市大安区生态环境局，据反映该项目自建设至今未发生污染事件，未接到环境污染投诉。 7.6 排污口规范化检查 项目破碎筛分间采用喷水除尘，筒仓、再生水稳产生的粉尘经收集后通过布袋除尘器处理，达标后无组织排放，不设置排气筒；项目生产废水收集后经导流沟导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排；生活废水依托现有隔油池处理后排入现有预处理池同其他生活污水经预处理池预处理，进入污水管网，由螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排至釜溪河。根据调查，项目厂区内未设置废水排污口。 7.7总量控制 本项目运营期生产废水不外排，生活废水依托预处理池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入污水管网后进入螃蟹沟片区一体化污水处理设施，处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇生活污水处理厂的主要水污染物排放限值要求后排放进入釜溪河。本项目水污染物总量纳入螃蟹沟片区一体化污水处理设施水污染物总量控制指标。 项目废气污染物主要为无组织排放颗粒物，无组织排放总量控制指标为：颗粒物3.23t/a。 7.9 环评及其批复落实情况 项目已采取的环境保护措施与环境保护主管部门审批要求的对比情况详见下表： 表7-4 环保措施与环评批复落实情况表 序号; 环评及批复要求; 落实情况; 备注. （一）; 施工期：要加强施工现场 管理，认真落实“六必须”、“六不准”要求，文明施工；施工区域 及时洒水作业、定时清扫施工现场，不得现场搅拌混凝土，对施工垃圾及弃土应集中堆放并及时清运；建材实施集中堆放，并对堆场以毡布覆盖。运营期：原料堆场采用水泥硬化地面，原料存放于封闭堆场内，顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘。拌合系统设置为全封闭式结构，并在进料口位置进行单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，最终通过15m排气筒排放。粉料罐体上方设置1 套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器，粉尘全部经处理后通过仓顶15m排气筒排放。厂区道路采用水泥混凝土进行硬化， 每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置雾炮机对厂区道路进行 洒水降尘，保持场地湿润。进出运送原料及产品车辆应限速并 保持密闭，防止沿途洒落，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗。; 施工期：项目施工期间，严格按照环评批复要求执行，严格管控施工现场，认真落实“六必须”、“六不准”要求，做到文明施工；施工区域采取洒水作业、定时清扫施工现场，对施工垃圾及弃土应集中堆放并及时清运等措施；建材实施集中堆放，并对堆场以毡布覆盖。运营期：按照批复要求，原料堆场采用水泥硬化地面，原料存放于封闭堆场内，顶部设置雾化喷头进行喷雾降尘。拌合系统设置为全封闭式结构，进料口位置单独封闭，进料口上方设置负压收尘装置收集粉尘，并通过管道输送至脉冲袋式除尘器处理，处理达标后排放。粉料罐体上方设置1套负压抽风装置+脉冲袋式除尘器，粉尘全部经处理达标后无组织排放。厂区道路采用水泥混凝土进行硬化，每日定时对厂区道路清洗清扫，并设置雾炮机对厂区道路进行洒水降尘，保持场地湿润。进出运送原料及产品车辆严格管控，限速并保持密闭，防止沿途洒落，依托厂区东侧现有洗车池对进出车辆轮胎进行清洗。; 基本 落实. （二）; - 施工期：设备冲洗废水经沉淀处理后回用，禁止直接排入水体；施工人员生活废水依托现有生活污水收集处理设施处理。运营期：破碎废水、洗砂废水、水基岩屑压滤废水、设备清洗废水全部通过导流沟排入回水系统进行处理，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料生产，不外排。厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，道路沿线设置雨水沉淀池，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。生活污水依托厂区东南部办公生活区现有化粪池、食堂隔油池，经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入污水管网，经螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排放。; 施工期：严格按照批复要求执行，设备冲洗废水经沉淀处理后回用，禁止直接排入水体；施工人员生活废水依托现有生活污水收集处理设施处理。运营期：破碎废水、洗砂废水、水基岩屑压滤废水、设备清洗废水全部通过导流沟排入回水系统进行处理，采用“絮凝沉淀+沉淀过滤”处理工艺，处理后储存于清水池，并回用于再生水稳拌合料生产，不外排。厂区内道路外侧及厂界下游沿线设置截排水沟，道路沿线设置雨水沉淀池，用于收集初期雨水，雨水经沉淀后回用于生产用水补水，不外排。生活污水依托厂区东南部办公生活区现有化粪池、食堂隔油池，经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入污水管网，经螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排放。; 已落实. - （三）; 施工期：施工期建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾堆放点，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。运营期：生活垃圾委托环卫部门统一处理，沉淀池底泥委托环卫部门定期清掏清运。脉冲袋式除尘器收集的粉尘定期清理，并将粉尘回用于生产，不外排。废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处置。; 施工期：施工期严格按照批复要求管理，建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾堆放点，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。运营期：按照批复要求，生活垃圾委托环卫部门统一处理，沉淀池底泥委托环卫部门定期清掏清运。脉冲袋式除尘器收集的粉尘定期清理，并将粉尘回用于生产，不外排。项目不设危废间，废机油经资质单位统一收集并处置。; 基本 落实. - （四）; - 施工期：选用符合国家标准的低噪声施工设备，优化施工布局，高噪声场所尽量靠近场地中间，远离敏感点；避免中午(12:00~14:30)施工，禁止夜间(22:00~次日6:00)施工。运营期：对于生产车间进行单独密封处置(密闭采用双层隔板进行密闭),同时项目破碎机、振动筛采用半地下式安装；底座安装减振垫；合理布局；加强维护保养；对进出车辆加强管理，限制车速，禁止鸣笛，避免噪声扰民。; - 施工期：按照批复要求，选用符合国家标准的低噪声施工设备，优化施工布局，高噪声场所尽量靠近场地中间，远离敏感点；中午（12:00~14:30)停止施工，禁止夜间(22:00~次日6:00)施工。运营期：对于生产车间进行单独密封处置(密闭采用双层隔板进行密闭),同时项目破碎机、振动筛采用半地下式安装；底座安装减振垫；合理布局；加强维护保养；对进出车辆加强管理，限制车速，禁止鸣笛，避免噪声扰民。; 已落实. - （五）; 各防渗分区的防渗结构应根据相关标准和技术规范进行设计和建设，不得低于环评提出的防渗级别和要求，防止污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。; 按照批复要求，各防渗分区的防渗结构根据相关标准和技术规范进行设计和建设，未低于环评提出的防渗级别和要求，避免污染物渗漏，污染地下水、土壤以及地表水。; 已落实. （六）; 加强项目运营期环境风险管控，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施；健全完善应急预案，加强应急物资储备，定期进行应急演练，提升环境风险应急处置能力，防止污染事故发生。; 按照批复要求，项目加强运营期环境风险管控，已落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施；健全和完善了应急预案，加强应急物资储备，定期进行应急演练，提升环境风险应急处置能力，防止污染事故发生。; 已落实. 总体看来，项目已按环评报告表及其批复要求落实了各项污染物治理措施。

- 验收监测结论及建议                          （表八）

8.1 结论 本次验收在本项目各生产工序和环保处理设施均正常稳定运行，工况达75%以上的情况下，进行了废气、厂界环境噪声的采样监测，本验收监测表是针对2023年2月22日、23日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下： - 1、废水 生产废水主要污染物为SS。废水产生源均设置回收区，经导流沟将洗砂废水导入回水系统，废水经处理后储存于清水池，并回用于生产，不外排。生活污水食堂废水依托现有隔油池处理后排入现有预处理池同其他生活污水经预处理池预处理，进入污水管网，由螃蟹沟片区一体化污水处理设施处理达标后排至釜溪河。 2、废气 验收监测期间，项目厂界无组织颗粒物排放值满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2中自贡市排放限值监控浓度限值要求，实现达标排放。 3、噪声 根据监测结果，项目厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求，项目正常运营对敏感点声环境影响较小。 4、固体废弃物 项目回水系统和预处理池污泥委托环卫部门定期清掏清运；废含油手套抹布、生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置；收尘设备粉尘定期清理脉冲袋式除尘器，并将粉尘回用于生产，不外排；本单位不设置危废暂存间，厂内机械维修保养产生的废机油由维修单位带走处置。项目固体废弃物去向明确，不会对环境造成二次污染。 5、总量控制 本项目运营期无废水外排，废气污染物主要为无组织排放颗粒物，无组织排放总量控制指标为：颗粒物3.23t/a。 综上所述：自贡市立铭建筑材料有限责任公司自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目实际总投资5000万元，环保投资60.4万元，占总投资的1.21%。配套的环保设施及措施基本按环评要求建成或落实。验收监测期间，项目无组织颗粒物排放满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2中自贡市大气污染物浓度限值要求；项目厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目正常运营对敏感点影响较小，产生的各类固体废弃物得到了妥善处置，公司制定了环保管理制度。 通过以上分析，该项目符合竣工环境保护验收。业主可以进行自主竣工环境保护验收，在组织专家验收会验收通过后，进行公示20个工作日，并录入环保部官网的信息平台。 8.2 建议 1、企业管理规范化、制度化的同时，进一步加强环境保护工作，把环保工作明细化，章程化，确保环境保护工作的有效性。 2、定期测量厂区噪声值，检查降噪设备是否正常工作，产噪区是否进行封闭、围挡隔音，确保项目噪声不对周边敏感点造成影响。 3、加强厂区危险废物的管理，危废应做到统一收集存储，不得与一般废物混淆，做到严加看管，收集的危废交由资质单位处置。 4、加强厂区布袋除尘器等环保设施的管理和维护，定期检查除尘器状况，保障环保设施正常运行。

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：自贡市立铭建筑材料有限责任公司                     填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 自贡市建筑垃圾再生资源化利用项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2106-510304-07-02-402787 | 建设地点 |  | 四川省自贡市大安区凤凰街道川玻路 82 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | N7723 固体废物治理 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 ☑改扩建 □技改 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 再生级配碎石20万t/a、再生水稳拌合料400万t/a、再生砂5万t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 再生级碎石、水稳拌合料、再生砂公425万t/a | 环评单位 |  | 四川吉之源科技发展有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 自贡市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 自环大安审批[2022]5号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022.4 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.01 | 排污许可证申领时间 |  | 2022.3.14 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 自贡市立铭建筑材料有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 自贡市立铭建筑材料有限责任公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 9151030479396671XT001U |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 自贡市立铭建筑材料有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  | 76%-85% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 63.3 | 所占比例（%） |  | 1.27% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 60.4 | 所占比例（%） |  | 1.21% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 16.0 | 废气治理（万元） | 26.7 | 噪声治理（万元） |  | 4.5 | 固体废物治理（万元） |  | 1.2 | 风险投资（万元） |  | 2.4 | 其他（万元） | 9.6 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 自贡市立铭建筑材料有限责任公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 9151030479396671XT | 验收时间 |  | 2023.03 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 颗粒物 | 0.378 | / | / | 3.23 | / |  | 3.23 | 3.23 | 0 | 3.608 | 3.608 |  | / | +3.23 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；大气污染物排放量——吨/年