中昊晨光化工研究院有限公司

有机氟生产系统节能减排技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：中昊晨光化工研究院有限公司

编制单位：四川吉之源科技发展有限公司

二〇二三年四月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

填 表 负 责 人  ：

填    表    人  ：

| 建设单位：中昊晨光化工研究院有限公司 | 编制单位：四川吉之源科技发展有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 邮编：643000 | 邮编：643000 |
| 地址：自贡市富顺县晨光工业园区 | 地址：自贡市沿滩区科技孵化园 |

附 表

附表一：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附 图

附图1：地理位置图

附图2：项目厂区平面布置图

附图3：项目外环境关系图监测布点图

附 件

附件1：环评批复

附件2：验收监测报告

附件3：验收意见

附件4：验收报告公示截图

前 言

中昊晨光化工研究院有限公司始建于1965年，现隶属中国化工集团公司下属的中国昊华化工集团股份有限公司。企业资产总值26.78亿元。作为中国有机氟材料产业化的奠基者之一，经过多年发展，晨光院已成为以萤石为产业链起点，以氢氟酸为基础原料，以有机氟、有机硅、特种工程塑料为主导产品的集技术开发、应用研究和生产经营于一体的技术创新基地和产业化基地。

晨光院是国内最早研制、开发、生产有机氟材料的生产企业之一，通过近50年的发展，有机氟生产系统已形成了一条完整的产业链，具有从原料萤石到无水氢氟酸、HCFC-22，再到中间体四氟乙烯单体、全氟丙烯单体、偏氟乙烯单体等，最后合成高分子材料氟橡胶、聚四氟乙烯树脂以及含氟精细化学品四氟丙醇、全氟丙烯的完整产业化装置。

作为化工生产，全厂各有机氟生产线在生产中产生各类有机氟类废气、废渣及有机残液，这些污染物难以采用常用的“三废”处理方法进行无害化处理。目前为处置生产中的高浓度有机氟类废气、废渣及有机氟残液，厂区建设了数套等离子焚烧装置对这些废物进行焚烧处理。晨光院生产基地内于1992年、1998年和2011年分别建成了6000t/a、12000t/a和20000t/a二氟一氯甲烷生产线，二氟一氯甲烷生产线在精馏工段会产生以F23为主（含微量F22）的高浓度有机氟废气。晨光院生产基地原有的6000t/a二氟一氯甲烷生产线有机氟废气利用相关环保资助资金（CDM项目），目前采用等离子焚烧炉焚烧处理。现20000t/a二氟一氯甲烷生产线有机氟废气以前利用生产基地中部厂方自建的2套等离子焚烧炉处置，同时对副产的氟化氢水吸收后作为副产物利用。但由于中部的2套等离子焚烧炉建成时间较久，工艺技术较老，设备逐年老化，设备需要不断维护检修，处理能力不断下降。老焚烧设备的超负荷运转也给生产带来了的环境风险。为保证生产安全，避免环境风险事故，中部的2套老焚烧炉于2014年5月停止运转。

根据行业发展情况， “十二五”期是有机氟材料行业转型升级的关键时期，其中最为突出的问题之一即是挖潜革新、节能降耗。生产基地内有机氟生产系统的主要能源消耗包括电力、蒸汽、天然气、水（工业新鲜水、生活水）、压缩空气（含仪表用）、氮（普氮、精氮）、冷媒（-5℃、-15℃、-35℃冷冻盐水）等。由于生产基地内发展历史很长，各类能源装置多、布局分散，原有调控系统反应速度慢，工艺参数难以优化，存在能源效率波动、难以有效利用的现象。

针对以上问题，中昊晨光化工研究院有限公司依托公司现有生产装置进行技术改造，提高现有生产装置清洁生产水平，降低能耗，不改变全厂现有的产品方案和生产能力。（一）等离子裂解HFC-23减排CO2技术改造:新增2套处理能力为70kg/h的等离子裂解焚烧炉，淘汰原有2套老等离子裂解焚烧炉。（二）含氟聚合物干燥系统节能技术改造：新增2套远红外隧道式连续干燥装置，配置建设加料、冷却和包装等附属设施，淘汰现2500t/a和5000t/a聚四氟乙烯分散树脂生产线干燥工序旧设备；新增1套螺杆挤出连续干燥装置，配套建设加料、切片和包装等附属设施，淘汰现1500t/a氟橡胶生产线干燥工序旧设备；（三）有机氟生产能量系统优化节能改造：包括能源管控中心和管理一体化生产能源调度管理平台建设，改造能源管理现场工业网络、采集控制和视频监控系统；对生产系统及公辅设施在天然气裂解炉燃气控制、冷冻盐水、余热蒸汽回收利用和工业水等系统进行节能技术改造，淘汰高耗能机电设备等。项目实施后，现有年产10000t无水氟化氢、10t全氟辛酸、5500t氟橡胶、3000t全氟丙烯、3500t偏氟乙烯、200t三氟氯乙烯和36000t二氟一氯甲烷（F22）、5000t聚四氟乙烯分散树脂、9000t聚四氟乙烯树脂、15000t四氟乙烯（TFE）和5000t高品质聚四氟乙烯悬浮树脂的生产能力不变。

中昊晨光化工研究院有限公司有机氟生产系统节能减排技术改造项目分期验收，其中一期工程等离子裂解HFC-23减排CO2技术改造已开展竣工环境保护验收，主要建设内容为新增2套处理能力为70kg/h的等离子裂解焚烧炉，淘汰原有2套老等离子裂解焚烧炉。目前已验收完毕。

本次验收为二期验收，主要包含的验收范围有：含氟聚合物干燥系统节能技术改造：2套远红外隧道式连续干燥装置、1套螺杆挤出连续干燥装置及加料、冷却和包装等附属设施；有机氟生产能量系统优化节能改造：能源管控中心和管理一体化生产能源调度管理平台建设，改造能源管理现场工业网络、采集控制和视频监控系统；生产系统节能技术改造：冷冻盐水系统、余热蒸汽回收利用和工业水等系统。

2015年2月建设单位委托四川省环科院资源有限责任公司编制完成《中昊晨光化工研究院有限公司有机氟生产系统节能减排技术改造项目环境影响报告书》，并于2015年4月17日取得原四川省环境保护厅《关于中昊晨光化工研究院有限公司有机氟生产系统节能减排技术改造项目环境影响报告书的批复》（川环审批[2015]187号）。目前项目节能减排技术改造完成，环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收的条件。

我单位受中昊晨光化工研究院有限公司委托，详细研阅了该项目环境影响报告书、环评批复文件、环保设计资料、环保施工合同及企业提供的其他相关资料，并对项目进行了实地现场踏勘，对该项目落实环评报告、环评批复情况及环保设施的设计、建设、运行和管理情况进行了全面的调查和现场验收监测工作的基础上编制完成竣工环境保护验收监测报告。

验收范围：本次竣工环境保护验收范围包括：本次验收监测范围为针对《中昊晨光化工研究院有限公司有机氟生产系统节能减排技术改造项目环境影响报告书》及批复中的含氟聚合物干燥系统节能技术改造和有机氟生产能量系统优化节能改造进行验收。其中等离子裂解HFC-23减排CO2技术改造已单独验收，不在本次验收范围内。

验收检查报告形成过程，见图1。

图1 项目验收程序框图

工程变动情况：

本项目验收主要为有机氟生产系统节能减排技术改造，主要包括含氟聚合物干燥系统节能技术改造：新增2套远红外隧道式连续干燥装置，配置建设加料、冷却和包装等附属设施；新增1套螺杆挤出连续干燥装置，配套建设加料、切片和包装等附属设施；有机氟生产能量系统优化节能改造：包括能源管控中心和管理一体化生产能源调度管理平台建设，改造能源管理现场工业网络、采集控制和视频监控系统；对生产系统及公辅设施在天然气裂解炉燃气控制、冷冻盐水、余热蒸汽回收利用和工业水等系统进行节能技术改造。本项目变动情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）内容对比分析见下表。

表1   项目变动情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知

（环办环评函[2020]688号）内容对比分析表

| 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知 | 本项目情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 本建设项目开发、使用功能均未发生变化 | 不属于 |
| 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 本建设项目按照环评报告表及环评批复进行建设，生产能力未发生变化 | 不属于 |
| 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 项目为节能减排技术改造，项目的改造未导致生产、处置或储存能力增大 | 不属于 |
| 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目为节能减排技术改造，建设项目位于不达标区，且建设项目生产、处置或储存均为增大 | 不属于 |
| 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的； | 本建设为节能减排技术改造，依托公司现有生产装置进行技术改造 | 不属于 |
| 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：①新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； ②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； ③废水第一类污染物排放量增加的； ④其他污染物排放量增加10%及以上的 | 本建设项目未新增产品品种 及生产工艺；主要原辅料、燃料等未发生变化 | 不属于 |
| 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 本建设项目得物料运输、装 卸、贮存方式未发生变化 | 不属于 |
| 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 本建设为节能减排技术改造，其采取的废气、废水污染防治措施均未发生变化 | 不属于 |
| 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本建设项目未新增废水直接 排放口；废水排放未变化，未导致不利环境影响加重 | 不属于 |
| 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 本项目未节能减排技术改造，未新增废气排放口。 | 不属于 |
| 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 本建设项目噪声、土壤及地下水污染防治措施未发生变化，未导致不利环境影响加重 | 不属于 |
| 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 本建设项目固体废物利用处 置方式未发生变化，未导致不利环境影响加重 | 不属于 |
| 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 本建设项目事故废水暂存能 力及拦截设施未变化，未导致环境风险防范能力弱化及降低 | 不属于 |

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函

[2020]688号），本项目性质、规模、地点、污染物排放及治理均未发生重大改变，无需重新申报环评。

表一 项目概况

| 建设项目名称 |  | 有机氟生产系统节能减排技术改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 中昊晨光化工研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | ¨新建 ¨改扩建 þ技改 ¨迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 自贡市晨光工业园区中昊晨光化工研究院有限公司生产基地内 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 新增2套远红外隧道式连续干燥装置及附属设施、新增1套螺杆挤出连续干燥装置及附属设施、能源管控中心和管理一体化生产能源调度管理平台建设、对部分生产线进行节能改造 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 新增1套远红外隧道式连续干燥装置及附属设施、能源管控中心和管理一体化生产能源调度管理平台建设、对部分生产线进行节能改造 |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评 时间 |  | 2015年2月 | 开工建设时间 |  |  |  |  |
| 调试时间 |  |  | 验收现场监测时间 |  | / |  |  |
| 环评报告表审 批部门 |  | 原四川省环境保护厅 | 环评报告表编制单位 |  | 四川省环科院资源有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计 单位 |  | / | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |
| 投资总概算（万元） |  | 23099.00 | 环保投资总概算（万元） | 187.0 |  | 比例（%） | 0.81 |
| 实际总概算（万元） |  | 23099.00 | 实际环保投资 | 187.0 |  | 比例（%） | 0.81 |
| 验收监测依据 | 一、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 1、《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014 年第 9 号，2015 年1月1 日实施）； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修订，2018 年 10 月 26日实施）； 3、《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正，2018 年 1 月 1 日实施）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日起施行）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017 年 10 月 1日实施）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号，2017 年 11 月 20 日实施）； 8、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），2017 年 6 月 1 日实施； 二、建设项目竣工环境保护验收技术规范 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018 年第 9 号，2018 年 5 月 15 日）； 三、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 1、《中昊晨光化工研究院有限公司有机氟生产系统节能减排技术改造项目环境影响报告书》（四川省环科院资源有限责任公司，2015.2） 2、原四川省环境保护厅《关于中昊晨光化工研究院有限公司有机氟生产系统节能减排技术改造项目环境影响报告书的批复》（川环审批[2015]187号，2015年4月17日） |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级 别、限值 | 1、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的三类标准。 表1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类型; 评价标准限值. 噪声; 评价标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准. 检测项目; 昼间; 夜间. 限值[dB(A)]; 60; 55. 4、固体废物 一般工业固体物的处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（公告2013年第36号）相应要求。 |

表二  项目建设内容

工程建设内容 1、项目地理位置 中昊晨光化工研究院生产基地位于四川省自贡市富顺县富世镇。本项目拟在晨光院生产基地现有生产线基础上进行技术改造建设，选址位于自贡市晨光工业园区内，新增建筑物位于晨光院生产基地中部的预留地上。晨光院生产基地位于富顺县西南约2.1公里的杨家坝。晨光院生产基地地处沱江以北、釜溪河以东，厂址西面1.5公里处是自贡市沿滩区所属的邓关镇。 项目所在地理位置示意图见附图一，外环境关系图见附图二。 本项目实际建设位置与原环评一致，外环境关系未发生变化。 2、建设规模及产品方案 技术改造项目为节能减排工程，主要对晨光院生产基地有机氟生产系统氟树脂、氟橡胶生产装置干燥系统及能量系统公用工程设施实施节能降耗技术改造，未改变全厂现有的产品方案和生产能力。 ①新增2套处理能力为70kg/h 的等离子裂解焚烧炉，淘汰原有2套老等离子裂解焚烧炉。（已单独验收，不在本次验收范围内） ②对现有2500吨/年、5000吨/年聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理装置实施技术改造，淘汰原有干燥设备，新增远红外隧道式连续干燥装置2套，配套建设加料、干燥、冷却、包装、仓储单元。对现有1500吨/年氟橡胶生产线干燥后处理装置实施技术改造，淘汰原有干燥设备，新增螺杆挤出连续干燥装置1套。 ③有机氟生产能量系统优化节能改造，包括能源管控中心建设:管理一体化生产能源调度管理平台建设；能源管理现场工业网络系统改造；采集控制系统改造；视频监控系统；能源管控中心基础系统建设。生产系统节能技术改造：包括冷冻盐水系统节能改造、余热蒸汽回收利用、工业水系统节能改造及淘汰高耗能机电设备等。 3、项目组成对照表 项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，具体情况见下表： 表2-2 项目组成对照表 工程类别; 项目名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 含氟聚合物干燥系统节能技术改造; 现有1500 t/a氟橡胶生产线聚合工段; 对现有生产线干燥后处理装置实施技术改造，淘汰原有干燥设备，新增螺杆挤出连续干燥装置1 套，配套建设料仓、切片机、包装机等附属设施。; 本项目未实施，不在本次验收范围; 与环评不一致. 现有2500t/a聚四氟乙烯树脂; 淘汰原有干燥设备，新增远红外隧道式连续干燥装置1 套，配套建设加料、干燥、冷却、包装、仓储单元。; 淘汰了原有干燥设备，新增了远红外隧道式连续干燥装置1 套，配套建设加料、干燥、冷却、包装、仓储单元。; 与环评一致. 现有5000t/a聚四氟乙烯分散树脂; 淘汰原有干燥设备，新增远红外隧道式连续干燥装置1 套，配套建设加料、干燥、冷却、包装、仓储单元。; 本项目未实施，不在本次验收范围。; 与环评不一致. 有机氟生产能量系统优化节能改造; 有机氟生产能量系统优化能源管控中心建设; 采集控制系统改造；视频监控系统；能源管控中心基础系统建设。建筑面积2000m2; 改造了采集控制系统；视频监控系统；能源管控中心基础系统建设。; 与环评一致. 生产系统节能技术改造; 冷冻盐水系统节能改造、天然气裂解炉燃气控制、偏氟乙烯及四氟乙烯单体生产余热蒸汽回收利用、工业水系统节能改造及淘汰高耗能机电设备等。; 对冷冻盐水系统、天然气裂解炉燃气控制、偏氟乙烯及四氟乙烯单体生产余热蒸汽回收利用、工业水系统进行了改造; 与环评一致. 公用工程; 供水及循环水站; 依托晨光二厂现有水厂供水及循环水系统。; 依托晨光二厂现有水厂供水及循环水系统。; 与环评一致. 冷冻站; 冷冻站设备及管道节能改造。; 冷冻站设备及管道节能改造。; 与环评一致. 锅炉房; 燃气锅炉节能改造。; 燃气锅炉节能改造。; 与环评一致. 压缩制氮; 新增一套制氮装置，规模210Nm3/h。; 新增一套制氮装置，规模210Nm3/h。; 与环评一致. 压缩空气; 配套等离子焚烧炉建设。; 配套等离子焚烧炉建设。; 与环评一致. 供电; 利用现有生产线配电设施。; 利用现有生产线配电设施。; 与环评一致. 储运 工程; 副产氢氟酸储槽; 利用厂内现有氢氟酸储罐; 利用厂内现有氢氟酸储罐; 与环评一致. 环保 工程; 废水处理站; 利用厂区已建含氟废水处理站; 利用厂区已建含氟废水处理站; 与环评一致. 办公及生活; 办公、食堂等; /; /; 与环评一致. 变动情况：项目实际建设过程，由于5000吨聚四氟乙烯分散树脂后处理干燥改造和1500吨氟橡胶后处理干燥项目未实施，其余建设内容与环评一致，未发生变化。 4、原辅材料消耗、设备情况及公辅设施情况 4.1项目原辅材料消耗 项目原辅材料消耗量见下表： 本技术改造项目为节能减排工程，重点对晨光院生产基地有机氟生产系统的等离子裂解HFC-23 装置、PTFE、FKM生产装置干燥系统及能量系统公用工程设施实施节能减排技术改造，未新增原材料消耗。 4.2 主要设备 项目新增及改造设备如下： 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 项目名称; 设备名称; 环评阶段数量; 验收阶段数量; 备注. 1; 聚四氟乙烯树脂干燥节能技术改造; 远红外隧道式干燥器（主要由带式运送机、转角运送机、质量控制运输机、干燥机、冷却机、清洗机、电控制柜等组成）; 2 套; 1套; -1套（5000t聚四氟乙烯分散树脂后处理干燥改造未实施）. 2; 氟橡胶干燥节能技术改造; 双螺杆挤出机（主要由沉降池和带驱动的10’立式送料装置；带有驱动的5.5’脱水挤出机；带有80mm湍流器和驱动的3.5’双螺杆干燥挤出机；带有旋风分离器、电动机和鼓风机的TCU 控制系统及带有PLC 的控制系统组成）; 1 套; /; 本次改造未实施. 3; 料仓; 1 套; 1 套; 与环评一致. 4; 切片机; 1 套; 1 套; 与环评一致. 5; 包装机; 1 套; 1 套; 与环评一致. 6; 有机氟生产能量系统优 化节能改造; 系统配置(包括数据库服务器、应用服务器、I/O 服务器、数据备份服务器、监控终端机、综合展示软件、大屏控制软件、显示大屏系统、光纤交换机、数据库管理系统、能源管理系统软件、机房UPS、控制维护终端、机柜、视频解码器、通讯系统及通信设备等); 1 套; 1 套; 与环评一致. 7; 现场能量系能技术改造新增仪器设备（包括旋进漩涡流量计、可拆式涡轮流量计、电磁流量计、一体化蒸汽流量计、智能冷量积算仪、插入式涡街流量计、插入式超声波流量计等）; 150台; 150台; 与环评一致. 8; 电力系统电量计量改造新增仪器仪表设备（包括：35kV 变电站进线总路，到10kV 变电所总路、各变电所主变出线总路、冷冻系统主要用能设备及备用部分仪表等）; 200台; 200台; 与环评一致. 9; 现场能源系统节能改造（包括新增冷冻盐水系统节能改造、工业水系统节能改造、蒸汽余热回收利用等节能改造的设施设备以及淘汰高耗能机电设备等）; 450套; 450套; 与环评一致. 项目实际验收设备较原环评阶段有所减少，不属于重大变动。 5、公用工程 （1）给水 本技术改造项目所需工业水的水源地为沱江，新鲜水由晨光院动能公司工业水厂提供，经过净化处理后，再通过输配水管网送到生产区各生产装置。 - （2）排水 - 本项目排水主要为等离子焚烧炉尾气处理产生的含氟废水，排放量约1m3/d。通过输送泵输送至厂区现有含氟废水处理装置（处理量200m3/d）进行除氟处理达标后送至晨光工业园区污水处理厂处理达标后排放。 （3）供电 本次验收本工程涉及的新增用电负荷主要为四氟乙烯树脂干燥装置，以及变电站、冷冻站等装置改造的局部用电。除冷冻站-35℃螺杆式制冷压缩机为10kV高压负荷外，其它类电力负荷属化工工艺生产装置及相关的辅助生产装置，全部为0.4kV低压负荷，用电负荷等级均为二级负荷。机、电、仪修及辅助生活设施等属于三级用电负荷。 - 主要工艺流程及产污位置 ①2000t/a聚四氟乙烯树脂干燥工段节能技术改造工艺流程及产污 图2-1 本次验收改造后聚四氟乙烯树脂干燥工段工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： 从凝聚桶出来的聚四氟乙烯树脂物料通过振动筛分水后均匀地铺设在烘盘中。当烘盘的称重装置检测到物料的装填重量达到设定值时，自动停止进料。然后料盘沿着不锈钢滚筒传送带将料盘送至干燥器。干燥器是以远红外为脱水动力的隧道式干燥器。料盘在干燥器内的停留时间约30分钟，其中干燥段时间为15分钟，冷却段时间也是15分钟。料盘沿着滚筒传送带进入到干燥器内，物料的中水分子在顶部远红外加热器的照射下，迅速蒸发出来。湿尾气在尾气风机的带动下排出。干燥段长度约8 米，料盘以每分钟0.5米左右的速度缓慢前行，离开干燥段时，物料中的水含量会降低到0.02%左右。然后高温的料盘直接进入到冷却段进行冷却。冷却采用冷风循环，即室外的空气经过除尘、除湿、降温后沿着料盘底部的风道均匀地由下向上吹过，将物料中的热量带走。从冷却段出来的物料降至了常温，然后沿着滚筒继续前行送至包装段进行自动包装。料盘在到达包装段时，由特定设备可将料盘端部固定后翻转过来，料盘中的物料倒入料仓，并在振动筛的作用下将物料均匀地输送到自动包装机的进料口，进行自动包装。从包装段返回的料盘自动翻转过来，并沿着滚筒继续前进至凝聚桶的收料处进行装料，然后再进入到干燥段，周而复始地循环。 聚四氟乙烯树脂干燥工艺改造后的效果见下表. 表2-4 聚四氟乙烯树脂干燥工艺改造后的效果表 序号; 内 容; 技术改造前; 技术改造后. 1; 工艺方法; 烘箱干燥工艺; 远红外连续干燥工艺. 工艺特点; 能耗高、干燥时间长（24h ~30h）、人工间歇操作、产品质量波动大; 干燥速度快、时间短（30min）、热能利用率高、全密闭自动化输送、产品质量稳定. 2; 设备; 干燥处理能力; 7500t/a; 7500t/a. 规格及数量; 烘箱53 台及配套真空泵12 台; 远红外干燥设备及其配套输送机、冷却器等辅助设施2套. 操作人员; 现2500 吨/年分散装置干燥后处理岗位人员40 人；5000 年吨/分散装置后处理岗位人员97 人，操作人员合计137 人。; 技术改造后，2500吨/年分散装置干燥后处理岗位人员20 人；5000 年吨/分散装置后处理岗位人员48 人，操作人员合计68人。. 3; 能源消耗; 蒸汽; 6.17t/t产品; /. 电; 117 Kwh/t（新增）. ②机氟生产能量系统优化节能改造工艺流程及产污 有机氟生产能量系统优化节能改造包括建设能源管控的基础平台能源管控中心系统以及厂区现有公辅设施和生产设备的节能技术改造。能量系统优化技术的应用，可研究和实现生产过程管理与能量更高效地利用，并降低生产成本，在化学工程中是发展最快的领域。本技术改造集成采用国内外的先进技术，将以建设能源管控中心为载体，以能量系统技术改造为主线，结合晨光院生产实际，通过配套实施冷冻系统改造、余热回收利用、提高锅炉能效、工业水系统节能改造等能量系统的优化设计和节能技术改造，实现企业能源生产、输配和消耗的动态监控和管理，改进和优化企业生产的能源平衡，最终达到节能降耗的目的。 （1）能源管控中心系统 以建设能源管控中心为基础平台，依托现有晨光院生产调度管理系统，利用现代化通信、计算机和自动化控制技术对企业的水、电、蒸汽、压缩空气、氮气等能源介质能源站进口总管进行计量和调节，结合现生产系统节能技术改造，实现对企业能源使用状况进行有效监控、管理，最大限度地提高能源利用效率。主要内容包含以下： 1）能源管控中心平台设施建筑面积2000m2，其中系统操作及展示面积约200m2。建设能源管控中心基础平台。构建能源监控管理、DCS系统和视频监控的基础环境平台，包括设备运行环境所需要的场地、电源、消防等，分别建设能源管控中心、调度中心、工业电视监控三套大屏显示系统，以实现能源流向图、生产现场数据仿真、视频图像、生产现场巡查实时监控的直观展示。 2）管理一体化生产能源调度管理平台 构建能源管理系统的计算、存储和应用平台，实现能源管理的能源数据采集、能源实时监测、能源统计报表、能源数据分析等功能。 3）能源管理现场工业网络系统 采用工业以太网技术，构建厂区的能源监控数据、信息的传输平台。 4）采集控制系统改造 对电力系统、动力系统、水系统、主工艺单元、计量设备进行改造，以满足能源监测点和控制系统的数据采集和控制。 5）视频监控系统 加强对重点用能设备、生产工段的视频监控，在能源管控中心实现对能源监控点的视频图像浏览和远程控制。

图2-2 能源管控中心系统图 （2）生产系统节能技术改造 1）燃气锅炉节能改造 对厂区锅炉房现有的二台20t/h的燃气锅炉进行节能改造。改造锅炉省煤器，锅炉排烟温度从130摄氏度降低至115摄氏度。通过能源管控中心的监控调节，调整锅炉燃烧烟气温度及配风系数，对锅炉生产过程能耗进行适时优化，改造后的锅炉能效提高4%，达到节能降耗目的。 表2-5 锅炉能效改造效果 序号; 改造设备; 技术改造前; 技术改造后. 1; 燃气锅炉（t/h）; 耗天然气量（Nm3）; 锅炉能效; 锅炉能效; 节约天然气（Nm3）; 节能量（折吨标煤）. 20(二台); 24665117; 89%; 93%; 986605; 1198. 2）冷冻盐水站节能改造 本次验收对照原环评，建设单位把原有传统立式冷凝器全部更换成新型蒸发式冷凝器，对原有供冷管道保温层进行了重新保温改造，减少了管损温差造成的冷量损失。冷冻站改造后节能效果见下表。 表2-6 冷冻盐水站节能改造效果表 序号; 技术改造前; 技术改造后. 1; 盐水类别; 冷量（GJ）; 冷量（GJ）; 节能量（吨标煤）. 2; -35℃; 345345; 325360; 682. 3; -15℃; 437691; 416342; 728. 4; -5℃; 37254; 35107; 73. 5; 合计; 1482. 3）四氟乙烯单体及偏氟乙烯裂解炉蒸汽乏汽再利用改造 本次验收对照原环评，对原有9000t/a和6000t/a四氟乙烯单体生产线和2500t/a偏氟乙烯生产线裂解炉未利用蒸汽乏汽进行利用，输送到厂区现有F22生产线用于精馏塔、反应釜、浓缩釜等对蒸汽压力要求不高的加热设备进行利用，实现了蒸汽余热的串级利用。减少了F22生产中主蒸汽管道蒸汽使用量。利用后的蒸汽回锅炉房经软水箱回收预热后回用。 表2-7 裂解炉蒸汽乏汽再利用改造后的节能效果表 序号; 内容; 单位; 技术改造前利用蒸气量; 技术改造后利用蒸气量; 减少厂区主管道蒸汽用量; 节能量 （吨标煤）. 1; 2500t/a偏氟生产线余热蒸汽利用; t/a; 4626; 7926; 3300; 311.9. 2; 四氟单体生产线余热蒸汽利用; t/a; 6729; 11529; 4800; 453.6. 合计; 11355; 19455; 8100; 765.5. - 节电设备改造 - 对厂区现有的盐水泵、工业水泵及高耗能机电设备进行更换。更换为节能变频设备，淘汰了原有的高耗能设备，降低了装置系统耗电。 表2-8 节电设备改造效果表 序号; 改造内容; 单位; 技术改造前; 技术改造后; 节电量; 节能量（折吨标煤）. 1; 盐水泵改造; Kwh; 15613912; 13896381.6; 1717530.4; 211.08. 2; 工业水系统节能改造; Kwh; 11320086.2; 10074876.66; 1245209.54; 153.04. 3; 淘汰高耗机电设备; Kwh; 12100781.8; 10769695.74; 1331086.06; 163.59. 合计; Kwh; 39034780; 34740954; 4293826; 527.71. - 4、本次节能技术减排改造后节能效果分析 - 本次验收含氟聚合物干燥系统改造及厂区公用工程生产能量系统优化节能改造相关内容完成后，生产减少实物消耗和能源消耗的总体情况见下表。 - 表2-9 技术改造项目改造前后的综合节能耗情况 序号; 项目; 改造内容; 技改后的 变化量; 综合能耗 （折标煤t/a）; 备注. 1; 电 (Kwh/a); 聚四氟乙烯树脂干燥设备改造; +877500; +107.8. 3; 冷冻盐水站改造; -12058612; -1482. 4; 节电设备改造; -4293826; -527.71. 5; 天然气 (Nm3/a); 燃气锅炉改造; -986605; -1198. 6; 四氟乙烯单体裂解炉改造; -142500; -173. 7; 偏氟乙烯裂解炉改造; -15475; -19.2. 8; 蒸汽 (t/a); 聚四氟乙烯树脂干燥设备改造; -46275; -4379.5. 10; 四氟乙烯单体裂解炉蒸汽回用改造; -3300; -311.9. 11; 偏氟乙烯裂解炉蒸汽回用改造; -4800; -453.6. 总计; -8366.31.

表三 主要污染物的治理及排放

- 1、废气 本技术改造项目为节能减排工程，主要对晨光院生产基地有机氟生产系统氟树脂、氟橡胶生产装置干燥系统及能量系统公用工程设施实施节能降耗技术改造。根据技术改造内容分析，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生废气污染物。聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理工段改造后，运营期仅有一些水蒸气排放，且这些水蒸气是现有装置也要排出的，不是新增。 - 2、废水 从本项目技术改造内容来看，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生废水。聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理工段改造后未新增废水排放。 3、噪声 项目噪声主要为设备及各类水泵噪声。通过采取了选用性能优良、安全可靠、低噪声设备，对噪声较高的设备采了取减少振动和噪音综合控制措施，采用集中布置或设隔声罩、消音器、操作岗位设隔音室等措施，厂房隔声、基础减震等治理措施，厂界噪声能满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）３类标准。 4、固废 从本项目技术改造内容来看，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生固废。聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理工段改造后未新增固废排放。 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 项目实际总投资50万元，实际环保投资187万元，环保投资占总投资的21%， 实际建设情况与环评要求对照见下表3-1。 表3-1 项目污染物防治环评设计、实际环保投资对照表 类型; 污染源; 环评阶段治理措施; 投资 （万元）; 实际环保措施落实情况; 投资 （万元）. 废气 治理; 施工扬尘; 洒水降尘、清洗等; 0.5; 已落实; 0.5. 焚烧炉 尾气; “急冷吸收+二级吸收塔吸收+碱洗塔碱洗”; 60; 已落实; 60. 无组织排放气; 车间密封、局部密封、维护、加强管理、局部抽风、集气及排气管道; 1.0; 已落实; 1.0. 规范排口; 设排污口标识牌、大气污染物采样口等; 1.0; 已落实; 1.0. 废水治理; 施工期; 施工废水的收集处理装置; 0.5; 已落实; 0.5. 碱洗废水; 废水管道、收集池; 5.0; 已落实; 5.0. 地下水; 对各类氢氟酸中间槽储存区地面及围堰裙角（墙角30厘米以上）、各废水收集池及管网应作防腐防渗处理。; 20; 已落实; 20. 噪声; 风机泵等机械设备; 减振、隔声罩、消音器等、; 10; 已落实; 10. 环境 风险; 设置有毒气体报警系统，火警报警系统。车间设置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急。; 20; 已落实; 20. 氢氟酸中间槽区①储槽四周必须设置围堰，以收集事故废水和消防水至污水系统； ②围堰内设置内沟，围堰为现浇钢筋混凝土结构，罐区四周地坪和围堰必须进行防渗处理； ③设氟化氢浓度报警装置，配备堵漏装备和工具; 10; 已落实; 10. 等离子焚烧炉配套的尾气处理系统各中间槽、废水池、循环水池周边设导流沟；配套建设事故废水收集管道及水泵；废水收集池及排水管道等防渗；管道定期检漏。; 10; 已落实; 10. 应急预案及管理措施建设；加强车间的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度。; 20; 已落实; 20. 以新带老; 现有危废堆棚的地面防渗; 10; 已落实; 10. 合计; 187; 187. 项目环境管理检查及“三同时”落实情况见表3-2。 表3-2 项目环境管理检查及“三同时”落实情况 序 号; 检查内容; 执行情况; 是否落实/符合环保要求. 1; “三同时”制度执行情况; 项目按中华人民共和国环保法和国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，环保相关手续齐备。; 已落实 符合要求. 2; 废水、废气及噪 声处置情况; 项目各项污染物均按环保相关要求进行了综合利用或合理处置; 已落实 符合要求. 3; 项目环境管理体系、制度、机构建设情况; 项目建立了完善的环境管理机构，设置有环保联络员、专项环境管理人员和专职操作人员。并制定了完善的《环保管理制度》、 企业已制定《突发环境风险应急预案》，取得了排污许可证; 已落实 符合要求. 4; 环境保护档案管 理情况; 项目与工程建设有关的各项环保档案资料（如环评报告表及相关批复文件、环保管理制度等）较为齐全，且均由办公室统一保存; 已落实 符合要求. 5; 对施工期和营运期环境影响投诉情况; 对施工期和营运期环境影响投诉情况项目在建设施工和运行过程中未发生环境污染纠纷及投诉事件。; 已落实 符合要求.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、项目环境影响报告书的主要结论及建议 1、项目由来 中昊晨光化工研究院有限公司始建于1965 年，现隶属中国化工集团公司下属的中国昊华化工集团股份有限公司。作为中国有机氟材料产业化的奠基者之一，经过多年发展，晨光院已成为以萤石为产业链起点，以氢氟酸为基础原料，以有机氟、有机硅、特种工程塑料为主导产品的集技术开发、应用研究和生产经营于一体的技术创新基地和产业化基地。作为化工生产，全厂各有机氟生产线在生产中产生各类有机氟类废气、废渣及有机残液，目前为处置生产中的高浓度有机氟类废气、废渣及有机氟残液，厂区建设了数套等离子焚烧装置对这些废物进行焚烧处理。晨光院生产基地内现20000t/a二氟一氯甲烷生产线有机氟废气以前利用生产基地中部厂方自建的2套等离子焚烧炉处置，同时对副产的氟化氢水吸收后作为副产物利用。但由于中部的2套等离子焚烧炉建成时间较久，工艺技术较老，设备逐年老化，设备需要不断维护检修，处理能力不断下降。老焚烧设备的超负荷运转也给生产带来了的环境风险。为保证生产安全，避免环境风险事故，中部的2套老焚烧炉于2014年5月停止运转。有机氟化物性质稳定，容易长期滞留在大气中对臭氧层造成破坏。目前急需建设新的等离子焚烧炉。目前基地内的聚四氟乙烯树脂和氟橡胶产品干燥沿用传统的蒸汽烘箱干燥工艺，干燥时间长、能耗高。由于生产基地内发展历史长，各类能源装置多、布局分散、新老不一，现有共用设施调控系统反应速度慢，工艺参数难以优化，存在能源效率波动、难以有效利用的现象。故厂区部分生产工艺及公用设施控制系统需要节能升级改造。针对以上问题，中昊晨光化工研究院有限公司拟在生产基地内对焚烧能力进行提升，对含氟聚合物干燥系统节能技术改造，对有机氟生产能量系统进行优化节能改造。以有效处置生产中的有机废物，减少蒸汽、电等能源消耗，大幅降低产品成本，并使能源优化控制和生产管理有机结合，极大地提升能源系统的运行效率，大幅度减少温室气体的排放量。为取得必要资金支持，中昊晨光化工研究院有限公司于2012年8月30日，向发改委、财政部上报了《关于申请利用亚洲开发银行节能减排项目贷款的请示》，2013年4月，国家发改委和财政部联合发文 发改外资【2013】500号“关于我国利用亚洲开发银行贷款2013-2015年备选项目规划的请示的通知”，该规划将中昊晨光院有机氟生产系统节能减排技术改造项目列入规划内，在项目前期工作完成后，上报财政部，由财政部与亚行完成贷款谈判。项目经自贡市经委以川投资备【51030014082102】011号文备案。 2、项目建设与现行国家产业政策的符合性 本项目属于国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》中鼓励类 “第三十八条、环境保护与资源综合利用中第23 款：节能技术开发、应用及设备制造和第15 款：“三废”综合利用及治理工程”。属《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中“八.节能环保和资源综合利用之115.先进节能技术”。 属《国家重点支持的高新技术领域》中 “六、新能源及节能技术（四）高效节能技术之9、能源系统管理、优化与控制技术：工业领域的能量系统优化设计、优化控制、优化运行管理软件技术，特别是能量系统节能综合优化技术”。本项目不改变全厂现有生产规模和产品方案，建成后极大提升全厂的清洁生产水平。项目经自贡市经委以川投资备【51030014082102】011号文备案，本项目的建设符合国家产业政策和产业发展导向。 3、项目与当地规划的符合性分析 本项目在中昊晨光化工研究院有限公司生产基地已征土地上进行建设，不新征工业用地,选址地处富顺县规划的晨光工业园区内，选址属园区规划的化工新材料用地。本项目和富顺县总体用地规划以及晨光工业园区用地规划布局关系详见附图。本项目选址符合晨光工业园园区规划和产业定位，符合当地规划。 4、区域环境质量现状 1）大气环境质量现状 评价范围内各监测点的环境空气评价因子均未出现超标情况，符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求或《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）》中的相关标准。区域环境空气质量总体状况满足环境功能区划要求。 2）地表水环境质量现状 监测结果可知，受纳水体沱江评价河段各监测断面各项水质污染因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)Ⅲ类水域标准要求。 3）地下水环境质量现状 地下水各项监测指标符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准要求 。 4）声学环境质量现状 厂界周围各噪声监测点的昼、夜间噪声值均满足GB3096-2008中3类区标准。 5、污染物的处置措施及达标排放 （1）废气污染物处置措施及达标排放 1）有组织排放废气污染防治措施 项目新增的有组织排放废气为焚烧炉系统产生的焚烧烟气。其中的主要污染物是烟尘、氯化氢、氟化氢和一氧化碳。焚烧炉内炉体尾部烟气温度一般为1100 ℃以上，尾部烟气从等离子焚烧炉体顶部出气，经炉体自带的过滤设备过滤后，然后用一级吸收塔产生的稀酸在急冷器内直接冷却尾部排出的烟气使烟气温度在极短时间内急速冷却到80℃以下。急冷的同时，稀酸多次循环吸收烟气中大部分氟化氢、氯化氢成为30%的副产氢氟酸，作为副产品外卖。急冷后的烟气再进入一级吸收塔吸收其中的酸性气体，吸收液为二级吸收塔的吸收液。从一级吸收塔顶部出来的气体进入二级吸收塔。二级吸收塔的喷淋液来自澄清液循环槽和新鲜水。二级吸收塔吸收液进入一级吸收器成为一级吸收塔的喷淋液，使一级吸收塔底部出来的吸收液浓度提高，在进入急冷器进一步提高浓度，浓度达到使用标准的氢氟酸。二级吸收塔出来的尾气再经碱洗塔，用10%氢氧化钠液对尾气进行进一步处理，保证其中的污染物达标后通过40m高排气筒排放。在采取以上废气处理工艺后，等离子焚烧炉烟气中各类污染物的排放浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中的相关标准。本项目焚烧炉烟气处理措施可行。 2）、废气污染物无组织排放控制措施 项目生产过程中加强管理及设备维护，可有效减少无组织排放量，选用密封性好的产品和罐型，加强生产管理。降低本项目无组织排放水，工程中应采取的防范措施有：生产废气、废水的储存、转运、收集采用密闭管道设备系统、生产设备密闭操作。装置区及罐区设有毒气体检测报警系统和贮罐紧急切断装置等。加强和提高人员素质及生产操作管理水平，从生产操作上防止污染物的无组织泄漏。建立必要的各项管理制度，加强操作工人的岗位巡逻检查制度，发现泄漏点及时消除。定期检查各类输送泵、阀门等设备及管道，加强设备维护，保证设备的密闭性。加强生产运行期设备和管道的管理，减少物料流出量，严格控制装置动、静密封点泄漏。焚烧系统在废气处理段有风机抽风，总体保持焚烧炉内微负压，避免焚烧系统工作时产生无组织排放气。各类氢氟酸储槽、中间槽保持密闭，和吸收系统之间用封闭管道连接，避免氟化氢挥发产生无组织排放气。在采取了相关措施后，本项目无组织排放水平较低。措施可行。 （2）废水的污染防治措施 - 从本项目技术改造内容来看，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生废水。聚四氟乙烯分散树脂干燥及氟橡胶生产线干燥后处理工段改造后不新增废水排放。本项目新增废水为等离子焚烧炉系统尾气碱洗塔循环吸收多次后生成的碱性废水，其中污染成分主要有NaF、氢氧化钠、氯化钠等。另外项目区初期雨水中可能含有酸碱物质，也需要收集处理后再排放。碱洗塔产生的废水全部进入厂区现含氟废水处理站处理。由现有含氟废水处理站出水监测结果可知，废水均达标排放，故等离子焚烧炉车间废水进入厂区现含氟废水处理站处理后主要污染物可以达到相关的排放标准。本项目废水处理措施是可行的。 - （3）地下水环境污染防治措施 - 项目生产涉及氢氟酸、F22尾气（主要成分为F23和 F22）等化学品，其中F22尾气为气态物质。项目生产期间如不采取有效措施，生产涉及到的氢氟酸和废水等物质易在长期生产中直接或随雨水渗入地下，将对地下水造成污染影响。项目应采取措施，加强原料输送、生产、储存系统密封性，加强设备监管和维修，提高精细化操作水平，杜绝跑、冒、滴、漏等无组织排放的发生。对各类氢氟酸中间槽储存区地面及围堰裙角（墙角30厘米以上）、各废水收集池及管网应作防腐防渗处理。各防渗部位防渗处理后，渗透系数应不大于10-10厘米/秒。结合工业区对厂区下游地下水质定期监测结果，分析厂区地下水质变化情况，如发现导常，及时排查原因，采取措施杜绝地下水污染。 - （4）固体废弃物处理措施 项目废渣主要来自废水处理过程的中和生成沉淀渣，主要成分为CaF2。厂区现有废水处理站的氟化钙渣在厂区内干化后回用于厂内作原料，可以得到资源化利用。措施可行。 （5）噪声防治措施 噪声源主要为焚烧炉鼓风机和废气处理设施引风机及各类水泵。工程设计中针对不同噪声设备分别采取了从设备选型、设备的合理布置等方面考虑，设计中尽量选用性能优良、安全可靠、低噪声设备，对噪声较高的设备采取减少振动和噪音综合控制措施，采用集中布置或设隔声罩、消音器、操作岗位设隔音室等措施，厂房隔声、基础减震等治理措施，降噪 30-45dB(A)，使厂界噪声维持现有水平，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）３类标准。在严格落实以上降噪措施后，项目生产产生的噪声对各厂界噪声的影响不超出相应的执行标准。措施可行。 6、工程对环境的影响预测 1）废气污染物对大气环境的影响 工程外排氯化氢、氟化物（氟化氢）、氮氧化物最大影响浓度的占标率最大不超过3.29%，对周围大气环境影响程度微小。项目所排各类污染物的最大影响浓度出现最远距离在下风向258m处，影响距离较近，此区域为本项目厂区及工业区内的工业用地以及沱江河面等，环境状况不敏感。各污染物的最大影响浓度与本次现状监测的现状值叠加后不超过相应的执行标准。总体而言，从预测结果来看，本项目废气污染物对周围大气环境的影响范围较小，影响程度很小，不会改变项目所在地的空气环境功能等级。在事故排放情况下，氟化物最大影响浓度有大幅度的增加，其影响值占标率最大可达61.6%，对下风向的空气质量有明显不良影响。但这种影响是短时间的，同时也不会造成敏感目标处的环境空气质量长时间超标，在采取严格设备管理维护，设置备用电源和备用设备等措施的情况下，可以避免项目废气的事故排放。 本项目新增等离子焚烧炉位于晨光院生产基地南面。周边东、北、西三面均是生产基地厂区，南面约30ｍ外为沱江。从项目周边居住人口情况来看，最近的集中居住人口是位于项目北面晨光院单身宿舍，最近的散居农户位于项目东南面的东湖镇沿江村少量农户，与本项目相隔沱江，距离在260~490ｍ之间。外环境情况总体而言不敏感。根据富顺县多年地面气象资料统计，富顺县平均静风频率为22%，主导风向为N、频率为11%；次主导风向为NW、频率为8%；居于第三位的风向为NE、频率为7%。可知，本项目南面、东南面及西南面的区域受到项目所排污染物的影响的几率较大。全年静风频率22%，可知，项目周围近距离范围受到的影响也相对较大。富顺县多年平均风速为：1.7m/s，表明区域有一定的污染物扩散能力。由2010年全年风向玫瑰及风速玫瑰图来看，项目南面、东南面及西南面下风向几率高，但北风、西北风及东北风的平均风速较其他方向的风速大，有利于南面、东南面及西南面下风向上污染物的扩散。故从污染系数玫瑰图来看，本项目北面、西北面及东北面收到的污染影响相对其他方向较重。同时项目周边近距离内受影响的几率和程度较大。由于本项目北面、西北面及东北面近距离内主要为晨光院生产基地的厂区范围，故本项目废气污染物的主要影响区域在晨光院生产基地的厂区范围内，故对周边人口聚集区的影响几率和程度较小。从预测计算情况来看，工程外排氯化氢、氟化物（氟化氢）、氮氧化物最大影响浓度的占标率最大不超过3.29%。项目所排各类污染物的最大影响浓度出现最远距离在下风向258m处。从等离子焚烧炉周边的敏感点分布情况来看，其中东南面东湖沿江村的散居农户距离在260m~490m左右，是最可能受到等离子焚烧炉大气污染物影响的，根据计算氯化氢、氟化物（氟化氢）、氮氧化物的最大影响浓度不超过0.000003mg/m3、0.00033mg/m3和0.0082 mg/m3，与标准值相比很小。等离子焚烧炉周边的人口聚集区中，最近的是晨光院单设宿舍和晨光子弟校，距离分别为750m和910m, 根据计算氯化氢、氟化物（氟化氢）、氮氧化物的最大影响浓度分别不超过0.000002mg/m3、0.00029mg/m3、0.0072 mg/m3和0.000002mg/m3、0.00023mg/m3、0.0058 mg/m3与标准值相比微小。其余的周边的人口聚集区与等离子焚烧炉排气筒的距离均在1400 m以上，等离子焚烧炉所排污染物对其影响微小。总体而言，等离子焚烧炉所排污染物对周边敏感目标处的影响值远小于各类污染物的环境质量标准值，对周围大气环境敏感点影响程度很小。事故排放情况下，在不利气象条件下，事故排气对东湖沿江村的散居农户所在位置的空气质量有明显影响，对其他敏感点的影响浓度值有所增加，但这种影响是短时间的，同时也不会造成敏感目标处的环境空气质量长时间超标，在采取严格设备管理维护，设置备用电源和备用设备等措施的情况下，可以避免项目废气的事故排放。总体而言，项目所排废气污染物对周边敏感目标影响几率和影响程度均较小。影响值远小于各类污染物的环境质量标准值，不会改变敏感目标处的大气环境功能。 2）项目废水对地表水环境的影响 项目新增废水排水对沱江氟化物浓度最大贡献值为0.000082 mg/l，出现在排放口下游至排污口下游500m及排污口岸边横向10m范围内氟化物贡献值大于0.00001mg/ml。与背景值叠加后不会导致评价水体氟化物值超标。总体而言，影响范围很小，影响值微小。 3）项目对地下水影响评价 根据项目区的岩土工程勘察报告，项目区地下水主要是上层滞水和基岩裂隙水，上层滞水受大气降水影响，雨季较大，旱季很少甚至干涸，基岩裂隙水主要分布在基岩浅层风化带上。项目生产涉及氢氟酸、F22尾气（主要成分为F23和 F21）等化学品，其中F22尾气为气态物质。项目生产期间如不采取有效措施，生产涉及到的氢氟酸和废水等物质易在长期生产中直接或随雨水渗入地下，将对地下水造成污染影响。根据项目区的岩土工程勘察报告，项目区地下水主要是上层滞水和基岩裂隙水，上层滞水受大气降水影响，雨季较大，旱季很少甚至干涸，基岩裂隙水主要分布在基岩浅层风化带上。项目生产期间如不采取有效措施，生产涉及到的各类化学品易在长期生产中通过跑冒滴漏直接或随雨水渗入地下，将对地下水造成污染影响。同时若不采取有效措施，加强系统密封，生产所产生的废液、废渣会以有组织或无组织的形式外逸进入环境，通过雨水冲刷渗入地下污染地下水，造成二次污染。故项目应加强原料输送、生产、储存系统密封性，加强设备监管和维修，提高精细化操作水平，杜绝跑、冒、滴、漏等无组织排放的发生。对各类氢氟酸中间槽储存区地面及围堰裙角（墙角30厘米以上）、各废水收集池及管网应作防腐防渗处理。各防渗部位防渗处理后，渗透系数应不大于10-10厘米/秒。结合工业区对厂区下游地下水质定期监测结果，分析厂区地下水质变化情况，如发现导常，及时排查原因，采取措施杜绝地下水污染。在严格采取落实环评和工程设计提出的相关措施，切断化学品和污染物渗入地下的途径后，项目生产对地下水影响不明显。 4）项目生产对声学环境的影响预测 项目建成生产后，对生产基地南厂界的噪声影响值明显，但项目噪声源经过采取降噪措施后，通过距离衰减，在厂界位置的噪声影响值不会超过所执行的环境标准。项目噪声影响值不会超过相应的环境质量标准。从外环境情况来看，本项目厂界周边近距离（200m）内主要是工业区的企业或已征工业用地，以及工业区内的道路或沱江，无住户、学校、医院等环境敏感目标分布，对声环境的变化不敏感。故总体而言，本项目建成后对厂区南面的声环境有一定的影响，但厂界位置的噪声影响值不会超过所执行的环境标准。但由于厂界处现噪声值本底较高，故项目建成后，企业应加强对厂区内新老噪声源的管理，落实好各类降噪措施，减少对厂界噪声的影响。 5）固废物对环境的影响 项目废渣主要来自废水处理过程的中和生成沉淀渣，主要成分为CaF2。厂区现有废水处理站的氟化钙渣在厂区内干化后外运做建材，可以得到资源化利用。项目建成后，所产生的固废得到妥善处置，工业固废对拟建地影响不明显。 6）项目的环境正效益 本项目实施对环境的有利影响主要体现在通过温室气体的处理，减少了温室气体的排放，对全球气候大环境有显著的有利影响。通过节能减排设备的改造，在同等生产规模情况下减少了生产基地内氮氧化物、二氧化硫等常规污染物的排放量。通过节电设备的改造，减少了用电量，宏观上减少了因发电产生的污染物排放量。 7、总量控制指标 根据自贡市环保局自环【2013】52号文“关于确认中昊晨光化工研究院有限公司5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目总量控制指标的来源的报告”，确定该厂总量控制指标为，CODcr：64.369t/a；二氧化硫：11.8t/a；氮氧化物：93.39t/a。本项目实施后，CODcr排放量略有增加，二氧化硫和氮氧化物排放量均有所减少。CODcr、二氧化硫、氮氧化物的排放总量均未突破自贡市环保局自环【2013】52号文确定的总量。项目实施后，仅废水中的氟化物及废气中氟化氢和氯化氢等特征污染物有少量增加，其中废水中的氟化物增加0.003 t/a；废气中氟化氢和氯化氢分别增加0.181t/a和0.014t/a。本项目实施后，新增加的特征污染物的总量控制指标由当地环保主管部门根据实际管理要求核定后下达。 8、清洁生产 本项目是节能减排项目，项目实施后，通过使用更先进的工艺设备和更加节能的设备，通过建设全厂管理一体化生产能源调度管理平台，对能源管理现场工业网络系统、采集控制系统、视频监控系统进行信息化、自动化集中化改造，优化能源系统的控制参数。使现有生产设备的自动化水平和能效得到明显提升。极大降低了全厂能耗水平，同时减少了温室气体以及厂区现能源系统污染物的排放量。项目实施节约了大量能源，极大提升了全厂的清洁生产水平。故本项目的实施符合清洁生产的要求。 9、环境风险结论 本项目是节能减排项目，主要是对厂区现有生产线的设备进行节能改造，涉及的化学品种类很少，主要是新增等离子焚烧炉的焚烧物、辅料和副产物。同时项目涉及的各类化学品毒性较小，储量不大，项目新增的生产装置及贮运装置均未构成重大危险源。根据项目新增生产内容的环境风险分析，在不采取措施的情况下，项目环境风险事故对厂区周边的沱江环境影响明显，对厂区内的空气环境有一定影响。但在采取必要风险事故的情况下，可保证化学品不泄漏出厂，对沱江基本无影响，对厂区外空气环境环境影响微小，对周边的环境敏感点影响不明显，不会造成厂外居住人员的伤亡。故在落实必要风险防范措施的情况下，项目建设的环境风险水平是可接受的。项目建设不会明显增加晨光院生产基地环境风险水平，项目采取的风险防范措施可行。综合分析，项目建设从环境风险角度可行。 10、公众参与 本项目公众参与调查采用发放调查表格以及互联网公示等方法进行。本项目公众调查中无人对项目的建设表示反对，整体上对项目建设很支持。项目实施应加强对环境的治理，将污染降至最低，针对该建议评价将对项目提出切实可行的环境保护和环境风险防范措施，同时业主单位在建设过程中，规范操作，严格执行各项环境保护措施，减少因项目建设带来的负影响。 11、综合结论 中昊晨光化工研究院有限公司有机氟生产系统节能减排技术改造项目符合现行国家产业政策及行业准入条件。选址符合当地用地规划。项目生产管理及生产工艺满足清洁生产要求。项目所产生的主要污染物，经采取措施后均可做到达标排放，拟采取的污染防治措施可行。污染物排放对周围环境影响较小，不会改变周边环境的环境功能要求。落实各类风险管理措施后可将风险事故水平和危害性降低到可接受的程度。项目实施有明显的环境效益和社会效益。在落实本报告书所提出的各项环保措施及风险措施的前提下，项目在所选址处建设从环境保护角度可行。 12、其他建议及要求 1）建设单位应建立健全各项规章制度，确保安全生产的正常运行，车间和各工段必须有生产工艺流程、生产操作规程、安全生产规程、环保操作规程和岗位责任制等规章制度，避免事故的发生，或将事故降至最低程度。 2）和周围生产企业一起，由当地工业区主管部门协调管理，加强厂内及附近区域的环境跟踪监测工作。为了及时掌握水、气污染物的排放情况，出现问题及时处理，建设单位应在当地环境监测站及工业园区管委会的支持和配合下，搞好污染源监测工作，建立污染源档案，并定期报当地环保部门审查。 3）目前生产基地内有20t/h和10t/h的燃气锅炉5台，天然气为清洁能源，但运行中有较多的氮氧化物排放。根据“四川省灰霾污染防治实施方案”，以国控成渝城市群（四川）14个市为重点，突出抓好以下脱硫、脱硝、除尘、挥发性有机污染物等治理任务：单机容量20万千瓦及以上、投运年限20年内的现役燃煤机组必须于2015年底前全部配套脱硝设施，综合脱硝率达到70%以上。根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（四川省实施方案）的要求，大力推进火电行业氮氧化物控制。加快燃煤机组低氮燃烧技术改造及脱硝设施建设，单机容量20万千瓦及以上、投运年限20年内的现役燃煤机组全部配套脱硝设施，脱硝效率达到85%以上，综合脱硝效率达到70%以上；加强对已建脱硝设施的监督管理，确保脱硝设施高效稳定运行。现厂区的燃气锅炉不在现行相关要求的强制脱硝范围内，厂区燃气锅炉总吨位较大，建议厂区在生产中结合最新的相关环保要求，在必要的时候对锅炉烟气进行脱硝处理。 二、审批部门审批决定 中昊晨光化工研究院有限公司： 你单位《有机氟生产系统节能减排技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经研究，批复如下： 一、项目建设内容和总体要求 项目拟在自贡市辖富顺县四川富顺晨光工业园区，中吴晨光化工研究院有限公司现生产基地内实施，主要建设内容：（一）等离子裂解HFC-23减排CO2技术改造：新增2套70千克／小时处理能力的等离子裂解焚烧炉，配套建设废气输送管和缓冲罐等设施，淘汰现有2套旧设备；（二）含氟聚合物干燥系统节能技术改造：新增2套远红外隧道式连续干燥装置、配套建设加料、冷却和包装等附属设施，淘汰现2500吨／年和5000吨／年聚四氟乙烯分散树脂生产线干燥工序旧设备；新增1套螺杆挤出连续干燥装置、配套建设加料、切片和包装等附属设施，淘汰现1500吨／年氟橡胶生产线干燥工序旧设备；（三）有机氟生产能量系统优化节能改造：包括能源管控中心和管理一体化生产能源调度管理平台建设，改造能源管理现场工业网络、采集控制和视频监控系统；对生产系统及公辅设施在天然气裂解炉燃气控制、冷冻盐水、余热蒸汽回收利用和工业水等系统进行节能技术改造，淘汰高耗能机电设备等，项目实施后，现有年产10000吨无水氟化氢、10吨全氮辛酸，5500吨氣橡胶、3000吨全氟丙烯、3500吨偏氟乙烯、200吨三氟氯乙烯和36000吨二氟一氯甲烷（F22)、5000吨聚四氟乙烯分散树脂、9000吨聚四氟乙烯树脂、15000吨四氟乙烯（TFE)和5000吨高品质聚四氟乙烯悬浮树脂的生产能力不变，项目总投资23099万元，其中环保投资187万元。项目经自贡市经济和信息委员会备案同意（川投资备（51030014082102〕011号），项目不新增用地，选址符合园区规划。 项目在严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺，地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我厅同意报告书的结论，你单位应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 - 项目建设和运行管理中应重点做好的工作 - （一）必须贯彻执行“预防为主、仅护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作，与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中、项目建设同步开展工程环境监理工作，并将相关资料作为项目建设竣工环保验收的依据。 （二）严格按照报告书要求，加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期腹水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。 （三）严格按照环境影响报告书的要求，落实废气处理设施建设，等离子焚烧炉产生的烟气，采用“急冷吸收＋二级吸收塔吸收＋碱洗塔碱洗”处理后，由40米排气简达标排放：落实废水处理设施的建设，等离子焚烧系统尾气碱洗塔废水和项目初期雨水全部进入厂区现含氟废水处理站，采用氢氧化钙中和沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准后排入沱江；在废气和废水排放口设置氟化氢和氯化氢等在线监控设施设备；落实各项固体废弃物收集和处置措施建设，提高固废回收利用率，30-40%氢氨酸副产物外售综合利用，废保温材料交生产厂家回收利用，氯化钙沉淀厂区内干化后返回生产系统作原料，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理、防止二次污染：对现有危废堆棚地面及裙角采用环氧树脂等措施进行防渗防腐等处理，防止地下水污染，落实各项噪声治理措施，确保厂界噪声达标。 （四）严格按照环境影响报告书的要求，对各生产装置设置集中控制系统（DCS)紧急联动停车系统，确保其事故发生时紧急停车，对易发生火灾、爆炸事故的设备设置自动检测报警和联锁保护装置，制定有效、可行的监控制度，确保在规定时间内实现紧急停车；氢氟酸中间槽区设置围堰，对储罐周围和主要生产装置周围设置截流沟等，确保泄漏发生时原料不外排进入地表水体，减少其对大气环境的影响程度及范围：利用现有事故废水收集池等设施，确保厂区废水及事故应急处置用水不外排进入水体；加强对各项环保设施的运行及维护管理，关健设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行、避免和控制风险事故导致的环境污染；制定各项环境风险防范应急预案，加强员工环保培训，结合项目实施中可能出现的环境问题制定应急预案和环境风险事故防范措施，每年不定期开展环境风险防范演练。 （五）报告书要求在新设等离子焚烧炉生产装置区边界外200米和废气处理区边界外200米设置卫生防护距离，控制和减小无组织废气的影响，该项目划定的卫生防护距离范围内现无居民分布，今后也不得新建医院、学校和居民点等环境敏感建筑，新引进项目应注意与本项目的环境相容性。 （六）严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对其储，这及使用过程的安全管理，避免发生事故，项目的生产安全事故权有可能导致严重的环境污染，因此要求采用有效的监控手段对整个生产过程进行全面监控、并配各灵敏准确的预警系统，建立有效的应急预案和采取可靠的防范措施，确保安全生产，防止因其事故导致环境污染， （七）按照国家和地方的有关规定：规范废水排放口建设，加强固度暂存（间）场防风、防雨和防渗漏的“三防”措施建设。 三、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。 四、项目实施后，年减少排入环境污染物量：二氧化硫1. 23吨、氮氧化物8. 23吨，按照温室效应折合减少二氧化碳排放量1017. 5万吨，项目主要污染物年排放量为：化学需氧量 64. 36吨、氨氟0. 6吨、氟化物 1. 2吨，二氧化硫 11. 8吨、烟（粉）尘25. 3吨、氮氧化物 93. 39吨，氟化氢3. 04吨和氯化氢 5. 54吨，其总量控制污染物排放量，符合自贡市环境保护局核定要求（自环〔2015〕34号），其中新增0. 021吨化学需氣量总量指标，从2012年四川久大制盐有限公司自贡分公司大安生产中心总量减排量中调剂解决。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须向自贡市环境保护局书面提交试生产运行申请，经检查同意后方可进行试生产，试生产期间，必须按规定程序向我厅申请环境保护验收，验收合格可正式投入运行，项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施，自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我厅重新审核。 六、我厅委托自贡市环境保护局和富顺县环境保护局分别负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。 请你单位收到本批复15个工作日内将批复后的环境影响报告书送自贡市环境保护局和富顺县环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 三、审批意见执行情况 表4-1 项目审批意见落实情况 项目; 环评批复情况; 实际建设情况; 落实情况. 建设 内容; 项目拟在自贡市辖富顺县四川富顺晨光工业园区，中吴晨光化工研究院有限公司现生产基地内实施，主要建设内容（一）等离子裂解HFC-23减排CO2技术改造：新增2套70千克／小时处理能力的等离子裂解焚烧炉，配套建设废气输送管和缓冲罐等设施，淘汰现有2套旧设备；（二）含氟聚合物干燥系统节能技术改造：新增2套远红外隧道式连续干燥装置、配套建设加料、冷却和包装等附属设施，淘汰现2500吨／年和5000吨／年聚四氟乙烯分散树脂生产线干燥工序旧设备；新增1套螺杆挤出连续干燥装置、配套建设加料、切片和包装等附属设施，淘汰现1500吨／年氟橡胶生产线干燥工序旧设备；（三）有机氟生产能量系统优化节能改造：包括能源管控中心和管理一体化生产能源调度管理平台建设，改造能源管理现场工业网络、采集控制和视频监控系统；对生产系统及公辅设施在天然气裂解炉燃气控制、冷冻盐水、余热蒸汽回收利用和工业水等系统进行节能技术改造，淘汰高耗能机电设备等，项目实施后，现有年产10000吨无水氟化氢、10吨全氮辛酸，5500吨氣橡胶、3000吨全氟丙烯、3500吨偏氟乙烯、200吨三氟氯乙烯和36000吨二氟一氯甲烷（F22)、5000吨聚四氟乙烯分散树脂、9000吨聚四氟乙烯树脂、15000吨四氟乙烯（TFE)和5000吨高品质聚四氟乙烯悬浮树脂的生产能力不变，项目总投资23099万元，其中环保投资187万元。项目经自贡市经济和信息委员会备案同意（川投资备（51030014082102〕011号），项目不新增用地，选址符合园区规划; 项目在现生产基地内实施，主要建设有：（一）等离子裂解HFC-23减排CO2技术改造：新增2套70千克／小时处理能力的等离子裂解焚烧炉，配套建设废气输送管和缓冲罐等设施，淘汰现有2套旧设备（该项已单独进行验收，不在本次验收范围内）；（二）含氟聚合物干燥系统节能技术改造：新增1套远红外隧道式连续干燥装置、配套建设加料、冷却和包装等附属设施，淘汰现2500吨／年四氟乙烯分散树脂生产线干燥工序旧设备，（三）有机氟生产能量系统优化节能改造：包括能源管控中心和管理一体化生产能源调度管理平台建设，改造能源管理现场工业网络、采集控制和视频监控系统；对生产系统及公辅设施在天然气裂解炉燃气控制、冷冻盐水、余热蒸汽回收利用和工业水等系统进行节能技术改造，淘汰高耗能机电设备等，项目实施后，现有年产10000吨无水氟化氢、10吨全氮辛酸，5500吨氣橡胶、3000吨全氟丙烯、3500吨偏氟乙烯、200吨三氟氯乙烯和36000吨二氟一氯甲烷（F22)、5000吨聚四氟乙烯分散树脂、9000吨聚四氟乙烯树脂、15000吨四氟乙烯（TFE)和5000吨高品质聚四氟乙烯悬浮树脂的生产能力未变，项目总投资23099万元，其中环保投资187万元。项目经自贡市经济和信息委员会备案同意（川投资备（51030014082102〕011号），项目不新增用地，选址符合园区规划; 已落实。已审批意见一致. 施工期污染物防治措施; 严严格按照报告书要求，加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期腹水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。; 已落实施工期各项污染防治措施，施工期已严格管理，文明施工，采取了有效措施减少噪声，扬尘和废水污染。防止造成施工期污染扰民。根据现场踏勘无施工期环境遗留问题; 已落实。根据现场踏勘，无施工期环境遗留问题. 营运期污染物防治措施; 落实废气处理设施建设。等离子焚烧炉产生的烟气，采用“急冷吸收＋二级吸收塔吸收＋碱洗塔碱洗”处理后，由40米排气简达标排放; 已落实大气污染防治措施。 等离子裂解HFC-23减排CO2技术改造已单独验收，不在本次验收范围内。; 已落实。与审批意见一致. 落实废水处理设施的建设，等离子焚烧系统尾气碱洗塔废水和项目初期雨水全部进入厂区现含氟废水处理站，采用氢氧化钙中和沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准后排入沱江；在废气和废水排放口设置氟化氢和氯化氢等在线监控设施设备; 已落实水污染防治措施。等离子裂解HFC-23减排CO2技术改造已单独验收，不在本次验收范围内。; 已落实。与审批意见一致. 落实各项固体废弃物收集和处置措施建设，提高固废回收利用率，30-40%氢氨酸副产物外售综合利用，废保温材料交生产厂家回收利用，氯化钙沉淀厂区内干化后返回生产系统作原料，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理、防止二次污染：对现有危废堆棚地面及裙角采用环氧树脂等措施进行防渗防腐等处理，防止地下水污染，; 已落实固体废弃物收集和处置措施建设，对危废堆棚进行了防渗处理。; 已落实。与审批意见一致. 落实各项噪声治理措施，确保厂界噪声达标。; 已落实噪声污染防治措施 选用了低噪声设备，减振、隔声等措施; 与审批意不一致，不属实重大变动. 对各生产装置设置 集中控制系统（DCS)紧急联动停车系统，确保其事故发生时紧急停车，对易发生火灾、爆炸事故的设备设置自动检测报警和联锁保护装置，制定有效、可行的监控制度，确保在规定时间内实现紧急停车；氢氟酸中间槽区设置围堰，对储罐周围和主要生产装置周围设置截流沟等，确保泄漏发生时原料不外排进入地表水体，减少其对大气环境的影响程度及范围：利用现有事故废水收集池等设施，确保厂区废水及事故应急处置用水不外排进入水体；加强对各项环保设施的运行及维护管理，关健设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行、避免和控制风险事故导致的环境污染；制定各项环境风险防范应急预案，加强员工环保培训，结合项目实施中可能出现的环境问题制定应急预案和环境风险事故防范措施，每年不定期开展环境风险防范演练。; 已落实。厂区设置了自动检测报警和联锁保护装置，氢氟酸中间槽区设置了围堰，对储罐周围和主要生产装置周围设置了截流沟，制定了环境风险应急预案; 已落实。与审批意见一致. 报告书要求在新设等离子焚烧炉生产装置区边界外200米和废气处理区边界外200米设置卫生防护距离，控制和减小无组织废气的影响，该项目划定的卫生防护距离范围内现无居民分布，今后也不得新建医院、学校和居民点等环境敏感建筑，新引进项目应注意与本项目的环境相容性; 项目已严格按照报告书要求，在等离子焚烧炉生产装置区边界外200米和废气处理区边界外200米设置了卫生防护距离; 已落实。与审批意见一致. 按照国家和地方的有关规定：规范废水排放口建设，加强固度暂存（间）场防风、防雨和防渗漏的“三防”措施建设。; 已落实。规范了排放口的建设，对固废暂存场所进行了“三防”工作; 已落实。与审批意见一致. 项目实施后，年减少排入环境污染物量：二氧化硫1. 23吨、氮氧化物8. 23吨，按照温室效应折合减少二氧化碳排放量1017. 5万吨，项目主要污染物年排放量为：化学需氧量 64. 36吨、氨氟0. 6吨、氟化物 1. 2吨，二氧化硫 11. 8吨、烟（粉）尘25. 3吨、氮氧化物 93. 39吨，氟化氢3. 04吨和氯化氢 5. 54吨，其总量控制污染物排放量，符合自贡市环境保护局核定要求（自环〔2015〕34号），其中新增0. 021吨化学需氣量总量指标，从2012年四川久大制盐有限公司自贡分公司大安生产中心总量减排量中调剂解决。; 根据验收监测结果，项目控制污染物排放量未超过许可排放量; 已落实。与审批意见一致. 项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续; 项目开工建设前，依法完备其他行政许可手续; 已落实。与审批意见一致. 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督; 项目建设已严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度; 已落实。与审批意见一致.

表五 验收监测质量保证及质量控制

本技术改造项目为节能减排工程，主要对晨光院生产基地有机氟生产系统氟树脂、氟橡胶生产装置干燥系统及能量系统公用工程设施实施节能降耗技术改造。根据技术改造内容分析，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生废气、废水污染物。聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理工段改造后，运营期仅有一些水蒸气排放，且这些水蒸气是现有装置也要排出的，不是新增。

表六  验收监测内容

本技术改造项目为节能减排工程，主要对晨光院生产基地有机氟生产系统氟树脂、氟橡胶生产装置干燥系统及能量系统公用工程设施实施节能降耗技术改造。根据技术改造内容分析，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生废气、废水污染物。聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理工段改造后，运营期仅有一些水蒸气排放，且这些水蒸气是现有装置也要排出的，不是新增。

表七  验收监测结果

本技术改造项目为节能减排工程，主要对晨光院生产基地有机氟生产系统氟树脂、氟橡胶生产装置干燥系统及能量系统公用工程设施实施节能降耗技术改造。根据技术改造内容分析，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生废气、废水污染物。聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理工段改造后，运营期仅有一些水蒸气排放，且这些水蒸气是现有装置也要排出的，不是新增。

表八  环境管理检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 中昊晨光化工研究院有限公司“有机氟生产系统节能减排技术改造项目”自贡市经委以川投资备【51030014082102】011号文备案，项目执行了环境影响评价制度。该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 验收期间，项目各项环保设施、措施均以落实并与工程同步运行，且运行基本正常。环保设施的日常维护、维修由专人负责，环保负责人负责制定环保设施的维修、维护保养及年检计划等。 3、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告书、环评批复、执行标准等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 4、环境管理制度的建立及执行情况检查 中昊晨光化工研究院有限公司为确项目运营期环境保护工作的正常开展，制定了环境保护工作管理制度、环保岗位责任制等一系列规章制度，对工作人员明确了环保职责，并有相关专职人员进行监督和检查。 在今后的运营中，须加强环保意识宣传及教育，加强突发事故演练。 5、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 项目实施了雨污分流，建设有污水处理设施等，目前环保设施运行正常，管理制度完善。由公司环保处统一管理环保设施，并负责保养和维护检修。 6、环境问题投诉情况 项目设计、施工和验收期间均未收到环境投诉。 7、环境风险防范措施 项目落实了各项环境风险防范措施。厂区设置了事故应急池，设置了双回路电源和备用电源，在化学品罐区相关位置设置了有毒、可燃气体报警装置等。

表九  验收监测结论及建议

一、验收监测结论 1、基本情况 中昊晨光化工研究院有限公司《有机氟生产系统节能减排技术改造项目》执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，完善了“三同时”制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。该项目实际建设、运行与环评及环评批复比较存在以下变动： （1）本项目环评设计新增2套远红外隧道式连续干燥装置，配置建设加料、冷却和包装等附属设施，淘汰现2500t/a和5000t/a聚四氟乙烯分散树脂生产线干燥工序旧设备，实际建设过程中，由于5000t/a聚四氟乙烯分散树脂生产线干燥工序改造未实施，因此，只新增了1套远红外隧道式连续干燥装置，配置建设加料、冷却和包装等附属设施。不属于重大变动。 （2）本环评设计阶段新增1套螺杆挤出连续干燥装置，配套建设加料、切片和包装等附属设施，淘汰现1500t/a氟橡胶生产线干燥工序旧设备。实际建设过程中，由于1500t/a氟橡胶生产线干燥改造未实施，因此未新增螺杆挤出连续干燥装置及配套设施。不属于重大变动。 依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对比分析，企业建设内容变动未发生重大变动。项目可以纳入竣工环境保护验收。 2、污染物排放监测结果 1）废水 验收监测期间，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生废水。聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理工段改造后未新增废水排放。 - 废气 验收监测期间，项目为节能减排技术改造工程，主要对晨光院生产基地有机氟生产系统氟树脂、氟橡胶生产装置干燥系统及能量系统公用工程设施实施节能降耗技术改造。根据技术改造内容分析，能源管控中心建设及生产系统节能技术节能改造等内容在运营期均不产生废气污染物。聚四氟乙烯分散树脂干燥后处理工段改造后，运营期仅有一些水蒸气排放，且这些水蒸气是现有装置也要排出的，不是新增。 - 噪声 验收监测期间，项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准要求 - 固废 30-40%氢氨酸副产物外售综合利用，废保温材料交生产厂家回收利用，氯化钙沉淀厂区内干化后外售作为建材添加剂。 3、环境管理检查 （1）“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常，基本落实了环境影响报告表及批复的要求。环保审查、审批手续完备。 （2）环境管理检查 工程严格按照国家有关环境保护的法律法规以及环境影响评价报告表和环评批复要求进行建设，环保审批手续完备，基本落实了环评及批复要求的相关污染防治措施。制定了相应的环境保护管理制度，配有专职环保人员。 4、验收监测结论 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定，建设单位环保设施存在下列情况之一的，建设单位不得提出验收合格的意见，本项目与其符合性分析见下表： 表8-1 项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》符合性分析 序号; 规定要求; 本项目实际情况. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 严格按照环境影响报告表及其 审批部门审批决定要求建成环 境保护设施. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 污染物达标排放. 3; 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对比分析，项目环境影响报告表已经主管部门批准且建设性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染措施均未发生变化. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 施工期已结束，无遗留环境问题. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 严格按照排污管理要求进行污染物排放. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 本项目属于分期验收的建设项目. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 无. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 验收报告根据项目建设实际情况分析论证. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 无. 综上所述，根据对项目现场调查、检查结果，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了环保“三同时”制度。项目内部建立了完善的环保管理体系，环保管理制度完善，落实了废水、废气、噪声固体废物防治措施。验收监测期间，各项污染物的排放均符合对应的排放标准，公司制定有相应的环境管理制度。建议本工程通过竣工环境保护验收。 5、建议 1）建立健全各项规章制度，确保安全生产的正常运行，车间和各工段必须有生产工艺流程、生产操作规程、安全生产规程、环保操作规程和岗位责任制等规章制度，避免事故的发生，或将事故降至最低程度。 2）加强厂内及附近区域的环境跟踪监测工作。搞好污染源监测工作，建立污染源档案，并定期报当地环保部门审查。 3）制定应急演练计划，定期组织开展应急演练工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 中昊晨光化工研究院有限公司            填表人(签字):                             项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 有机氟生产系统节能减排技术改造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / | 建设地点 |  |  | 晨光化工研究院生产基地内 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 化工生产清洁生产改造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建☑改扩建□技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计规模 |  | 普通排水管、井圈井盖、水沟盖板、马路绿石3万件/a |  |  |  |  |  |  | 实际规模 |  |  | 新增1套螺杆挤出连续干燥装置，对部分生产线进行节能改造 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 四川省环科院科技咨询有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 原四川省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 川环审批[2015]187号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | / |  |  |  | 排污许可申领时间 |  |  |  | 2020.9 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证变编号 |  |  |  | 91510300450904488C001P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 四川吉之源科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | / |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 23099 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 187 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.81 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 23099 |  |  |  |  |  |  | 实际环保总投资（万元） |  |  |  | 187 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.81 |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 5.5 |  | 废气治理(万元) |  |  | 62.5 |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 10 |  | 固废治理(万元) | / |  | 环境风险防范(万元) |  | 40 | 其它(万元) |  | 30 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 5840h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 中昊晨光化工研究院有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91510311MAACJN9C89 |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2023年4月 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 221630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/